专业基础知识篇

- 单选题

建筑力学知识

1．在国际单位制中．力的单位是( A  )。

A．牛顿    B千克    C．立方米    D．兆帕

2．如图所示．作用在刚体上的力F从A点移动到B点后,以下说法正确的是( D  )。

A．刚体顺时针转动       B．刚体逆时针转动

C．刚体沿作用方向移动   D.不改变作用效果

3．两个共点力合力为10kN．其中一个分力为5kN，另一个分力不可能是(  D  )

A 5kN    B．10kN    Cl5kN D 20kN

4．作用在同一物体上的两个共点力，其合力数值的大小( D  )。

A．必然等于两个分力的代数和    B.必然大于两个分力的代数和

C．必然等于两个分力的代数差    D.必然大于两个分力的代数差

5．下列诜项属千固定端约束反力示意图的是(  D  )

6．只限制物体在平面内的移动，不限制物体绕支座转动的约束称为( A   )支座。

A固定饺    B可动铰    c固定端    D光滑面

7．只限制物体垂直于支承面方向的移动，不限制物体其他方向移动及转动的支座称( B  )支座。

A．固定铰    B可动饺    C.固定端    D.光滑面

8．图中所示约束简图为( A )支座。

A．可动铰    B固定铰    C．固定端    D.光滑面

9．能限制物体平面内任意方向的移动且能限制绕支座转动的支座称(  C  )支座。

A.固定铰    B.可动铰    c.固定端    D.光滑面

10．如图所示，大小相等的四个力作用在同—平面上且力的作用线交于一点C，试比较四个力对平面上点。的力矩，最大的是(  B  )

A．力P1    B.力P2    C.力P3    D．力P4

11．平面上由四个大小都等于P的力组成二对力偶，且沿正方形边长作用，如图所示，正方形的边长为a，则合力偶矩为(  D  )。

A. 0    B．4Pa    C.Pa    D. 2Pa

12．已知力P是两个分力的合力．则P对某点的力矩( B   )两个分力对该点力矩之和。

A．大于    B等于    C．小于    D．太于或等于

13．力偶(  D  )。

A．有合力   B能用—个力等效代换

C．能与一个力平衡  D.无合力，不能用一个力等效代换

14．某力在直角坐标系的投影为F=3kN，F=4kN．此力的大小为(  D  )kN。

A 7    13．1    C．12    D.5

15．力的作用线都汇交于一点的平面力系称( C   )力系。

A空间汇交    B空间一般    C．平面汇交    D.平面一般

16．以弯曲变形为主要变形的杆件称为( A )。

A．梁    B.桁架    C．柱    D.板

17．梁的一端固定另一端自由的粱称( D )粱。

A简支    B.外伸   C.多跨    D．悬臂

18．梁的一端用固定饺，另一端用可动铰支座支承的梁称(  A  )梁。

A简支    B.外伸    C．多跨    D.悬臂

19．简支粱的一端或二端伸出支座外的粱称(  B  )粱。

A．简支    B.外伸    C．多跨    D．悬臂

20．计算梁内力的一般方法是(  C  )。

A杆件法    B节点法    C.截面法    D静定法

21．画图中所示梁的内力图时一般将弯矩图画在粱轴线的( C   )。

A.受剪一侧即下方     B．受扭一侧即上方

C．受拉一侧即下方    D.受压一侧即上方

22.如图所示,简支粱在集中力F作用下,弯矩图正确的是( D   )。

23.如图所示，简支梁在均布荷载作用下，正确的剪力图是( B   )。

24.如周所示，梁在集中力P1=P2=2kN的作用下，A支座的作用反力等于(  B  )kN。

25.如图所示．简支粱在集中力F作用下,A处的支座反力为( C   )F。

26.当外力卸除后，构件内部产生的应变只能部分恢复到原来的状态．不能恢复的这部分应变称为(  B  )。

A.弹性应变    B塑性应变    C．线应变    D角应变

27．一般可以将应力分解为垂直于截面和相切于截面的两个分量，其中垂直于截面的应力分量称为(  A  )。

A.正应力    B.负应力    C．剪应力    D切应力

28．构件内单元体任一点因外力作用引起的形状和尺寸的相对改变称为(  C  )。

A．正应力    B.剪应力    C．应变    D．挠度

29．当外力卸除后．构件内部产生的应变能够全部恢复到原来的状态．这种应变称为(  A  )。

A．弹性应变    B.塑性应变    C．线应变    D．角应变

30．构件保持原有平衡的能力称为( D )。

A.强度    B.刚度    C．挠度    D.稳定性

31．一般来说，拉杆的内力有( A )。

A．轴力    B.剪力    C．弯矩    D.剪力与弯矩

32．矩形截面对中性轴的惯性矩为( A )。

33．圆形截面对中性轴的惯性矩为( B )。

34．下列措施，提高矩形截面粱的截面抗弯模量最有效的是(  D  )。

A.增大粱的截面宽度    B.减小梁的跨度

C．增加支撑    D.增大梁的截面高度

35．惯性矩的量纲为长度的( D )次方。

A．一    B.二    C．三   D.四

36．压杆的轴向压力存在一个临界值，当压杆的轴向压力(  A  )临界值时，压杆处于稳定平衡状态。

A．小于    B.大于    C.等于    D.大于或等于

37压杆的轴向压力存在一个临界值，当压杆的轴向压力( B )临界值时，压杆处于不稳定状态。

A．小于    B大于    C．等于    D.大于或等于

38．压杆压力临界值大小的影响因素不包括( D )。

A．材料性质    B.截面形状    C．压杆长度    D.外力大小

39．相同材料、长度、截面的压杆在下列支撑条件下临界值最大的是(  C  )。

A.两端铰支     B.一端固定，一端自由

C．两端固定    D.一端固定，一端铰支

40．压杆长度系数与( C )有关。

A.材料种类    B.截面形状   C.约束方式    D.力大小

建筑构造与施工图识读

1．由室外设计地面到基础底面的垂直距离称为基础的(  B  )。

A．持力层    B．埋置深度    C．高度   D．宽度

2．地下室地坪面低于室外地坪的高度超过该房间净高的ll3．且不超过1／2的，称为( B   )。

A．全地下室    B.半地下室    C.人防地下室    D隧道

3．地下室地坪面低于室外地坪的高度超过该房间净高1／2的，称为( A )。

A．全地下室    B.半地下室    C．人防地下室    D.隧道

4民用建筑的墙体按受力状况分类可以分为(  C  )。

A．剪力墙和非剪力墙    B.隔墙和隔断    C．承重墙和非承重墙    D.横墙和纵墙

5．民用建筑采用纵墙承重的方案时，主要特点不包括(  C  )。

A．整体性差    B.刚度小  C.对抵抗水平作用有利    D.平面布置灵活

6．下列民用建筑，不宜采用横墙承重方案的是( A )。

A．有较大空间要求的教学楼    B.宿舍   C．住宅    D墙体位置比较固定的旅馆

7．墙体的细部构造不包括( D )。

A.勒脚    B.过梁    C.圈梁    D.楼梯梁

8．下列墙面装修构造中，属于装饰抹灰的是(  B  )。

A．裱糊    B．水刷石    C．贴面   D．混合砂浆抹灰

9．建筑物地面与墙面交接处的l00～200mm的垂直部位称为(  C  )。

A．散水    B．台阶    C．踢脚板    D．勒脚

10．预制钢筋混凝土楼板中预制板属于楼板组成部分的( C )。

A.架空层    B.面层    C．结构层    D.顶棚层

11．钢筋混凝土楼板按施工方法不同可以分为(  B  )。

A．现浇整体式、预制装配式

B.现浇整体式、预制装配式和装配整体式

C．预制装配式和装配整体式

D．现浇装配式、现浇整体式、预制装配式和装配整体式

12．建筑物底层与土壤接触的水平结构部分称为(  A  )．它承受地面上的荷载．并均匀地传递给地基。

A．地坪    B.底板    C.基础      D.地下室

13．民用建筑中．楼梯每个梯段的踏步数量一般不应超过( C )级。

A．3       B.15      C．18       D .24

14．民用建筑中，楼梯每个梯段的踏步数量一般不应少于(  A  )级。

A. 3       B.15      C．18       D．24

15民用建筑中，楼梯平台的净宽不应小于( B   )m。

A．1      B1．2      C．1．5    D 2．0

16．民用建筑中．楼梯按施工方式可以分为( D )。

A.室内和室外楼梯    B.封闭楼梯和防烟楼梯

C.直跑和双跑楼梯    D.预制装配式和现浇钢筋混凝土楼梯

17.民用建筑中．一般将屋顶坡度小于或等于(  C  )％的称为平屋顶。

A．3    B.5    C．10    D．15

18．卷材防水屋面的基本构造层次依次有(  A  )、防水层和保护层。

A.找平层、结合层     B.结构层、找平层

C．隔汽层、结合层    D.保温层、隔汽层

19．屋面与垂直墙面交接处的防水处理称为( C   )。

A．女儿墙    B.勒脚    C．泛水    D.翻边

20．在民用建筑中，设置伸缩缝的主要目的是为了预防(  B  )对建筑物的不利影响。

A. 地基不均匀沉降    B.温度变化     C．地震破坏       D.施工荷载

21．框架结构民用建筑伸缩缝的结构处理，可以采用( D   )方案。

A单墙    B．双墙    C．单柱单梁    D.双柱双粱

22．民用建筑中，为了预防建筑物各部分由于地基承载力不同或部分荷载差异较大等原因而设置的缝隙称为( B )。

A.伸缩缝    B沉降缝    C．防震缝    D.基础缝

23．原有建筑物和新建、扩建的建筑物之间应考虑设置( A )。

A．沉降缝    B伸缩缝    C．防震缝    D．温度缝

24．民用建筑中．为了防止建筑物由于地震，导致局部产生巨大的应力集中和破坏性变形而设置的缝隙称为( C )。

A.伸缩缝    B.沉降缝    C.防震缝    D.震害缝

25．能反映新建房屋、拟建、原有和拆除的房屋、构筑物等的位置和朝向以及室外场地、道蹄、绿化等布置的是( C )。

A．建筑平面图    B.建筑立面图    C．建筑总平面图    D.功能分区图

26．建筑平面图是假想用一水平的剖切面沿(  A  )位置将房屋剖切后，对剖切面以下部分所作的水平投影图。

A.门窗洞口    B.楼板    C．梁底    D．结构层

27．如果需要了解建筑细部的构造尺寸、材料、施工要求等，可以查看( D   )。

A.建筑平面图  B.建筑立面图  C．建筑剖面图    D.建筑详图

28．如图所示，柱平法标注采用截面标注，图中KZ2所有纵向受力钢筋为(  D  )。

A．12 22     B.12 18     C．4 22+12 18     D. 4 22+8 18

29．粱平法标注中，框支粱的代号是(  D  )。

A. L    B.KL    C. JZL    D.KZL。

30．粱平法标洼中．井字梁的代号是( D )。

A.JL    B.WKL    C．LKL    D. JZL

31．粱平法标注“KL7(2A)300×650”表示(   C )，截面尺寸为300×650。

A.框架梁共7跨，两端悬挑            B.框架粱共7跨，一端悬挑

C.框架梁编号7，共2跨，一端悬挑     D.框架梁编号7．共2跨,两端悬挑

32梁平法标注“KL3(2B)300X 600”表示( D )，截面尺寸为300X 600。

A．框架粱共3跨．两端悬挑           B.框槊粱共3跨，一端悬挑

C．框架粱编号3．共2跨，一端悬挑    D.框架粱编号3，共2跨，两端悬挑

33．粱集中标注“G4φ10”表示在梁的(  A  )直径为10mm的构造钢筋。

A．两侧各布置两根   B.两侧各布置四根

C.上部布置四根      D.下部布置四根

34．板平法标注中，代号XB表示( B )。

A．现浇板    B．悬挑板    C．小楼板    D楼面板

35．粱集中标注第二行标注“φ8@100／200 (2)2φ25； 2φ22”，其中“2φ22”表示(  C  )。

A.架立筋    B.上部通长筋 级    C．下部纵筋    D.构造钢筋

36．粱集中标注第二行标注 “14φ8@150／200(4)”，表示梁的箍筋直径为8mm，( A )。

A．两端各有l4个。间距l50 mm。粱跨中间距为200mm，全部为4肢箍

B.两端各有7个，间距l50 mm，梁跨中间距为200mm，全部为4肢箍

C．两端各有l4个，间距l50mm，梁跨中有4个，间距为200mm

D.两端各有7个，间距l50mm，梁跨中有4个，问距为200mm

37．如图所示．梁原位标注“4  22”表示的是(  B  )。

A.架立筋    B.支座负筋    C.上部通长筋    D．下部通长筋

38．如图所示，图中“2φ18”表示的是( C )。

A．支座负筋    B.架立筋    C．吊筋    D.附加箍筋

39．如图所示，图中“8φ8(2)”表示的是( D )。

A．支座负筋    B.架立筋    C．吊筋    D.附加箍筋

40．粱集中标注“N6φ18”表示在梁的两侧各布置(  A  )。

A．3根直径为l8mm的抗扭钢筋     B. 3根直径为l8mm的构造钢筋

C．6根直径为l8mm的抗扭钢筋    D. 6根直径为l8mm的构造钢筋

41．柱平法标注采用列表注写方式时，KZ3表中注写“全部纵筋为l2φ20”，下列说法正确的是(  B  )。

A.每侧钢筋均为1220      B.每侧钢筋均为420

C．每侧钢筋均为320      D．b侧为420，h侧为820

42．如图所示．柱平法标注采用截面注写方式，KZZ所配箍筋为( D   )。

A．箍筋直径为10mm，间距100 mm

B箍筋直径为10mm，间距150mm

C．箍筋直径为10mm ，间距200mm

D箍筋直径为10mm，加密区间距l00mm，非加密区间距200mm

建筑材料

1．硅酸盐水泥的初凝时间不小于(    )，终凝时间不大于(  C  )。

A．45 min，600min    B．60rain，600 min

C．45min，390min     D. 60min，390 min

2．国家规范中规定．水泥(  B  )检验不合格时，需作废品处理。

A．储存时间    B.初凝时间    C．终凝时间    D.水化时间

3．水泥浆在凝结硬化过程中，体积变化是否均匀的性质称为水泥的(  D  )。

A．体积均匀性  B.收缩性     C．体积和易性    D．体积安定性

4用沸煮法只能检验出(  A  )过量引起的体积安定性不良。

A.游离氧化钙     B.游离氧化镁     C．石膏    D．石灰

5．水泥体积安定性不合格，应按(  A  )处理。

A.废品    B.用于次要工程   C．配制水泥砂浆    D.用于基础垫层

6．水泥储存时间不宜超过( B )。

A．一个月    B.三个月    C.六个月    D.一年

7．建筑石膏的防火性能( A )，耐水性能(  )。

A．好，差    B差，好    C．好，好    D.差，差

8．为消除过火石灰的危害，石灰膏必须在储灰坑中陈伏( D   )以上。

A．3d      B.7d    C．12d     D．14d

9．石灰耐水性( A )，(  )在潮湿环境下使用。

A.差，不宜    B.好，宜    C．差，宜    D.好，不宜

10．以下关于建筑石膏的特性．说法正确的是( B   )。

A.凝结硬化慢    B.凝结硬化快   C．凝结时水化热大    D．凝结硬化时体积收缩

11．在混凝土拌合过程中掺入不超过水泥质量的( B )％的材料．称为混凝土外加剂。

A.3      B. 5       C.7      D．10

12．混凝土中加入减水剂的同时，若不减少拌合用水量，以下说法正确的是( A )。

A.能提高拌合物的流动性    B.能提高混凝土的强度

C．能节约水泥             D.能调节混凝土的凝结速度

13．混凝土中加入减水剂的同时，若减水不减少水泥，以下说法正确的是( B )。

A.能提高拌合物的流动性    B.能提高混凝土的强度

C．能节约水泥             D.能调节混凝土的凝结速度

14．以下混凝土外加剂能改善混凝土拌合物的和易性，提高抗渗性和抗冻性的是(  C  )。

A早强剂    B缓凝剂    C．引气剂      D．减水剂

15．缓凝剂的主要功能是( B )。

A.改善混凝土拌合物的流动性    B.调节混凝土的凝结时间

C.改善混凝土的耐久性          D.提高混凝土的强度

16．为了使混凝土强度能达到规范规定的95％的保证率．混凝土的配制强度应比标准强度( A )。       A．高      B．低      C．相等      D．无要求

17．混凝土的配制强度以混凝土设计等级( C   )为界分别采用不同的计算公式。

A．C20      B．C40      C．C60      D. C80

18．为了保证混凝土有必要的耐久性，《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中规定了混凝土的( B )。

A.最大水胶比和最高强度等级    B.最大水胶比和最低强度等级

C.最小水胶比和最高强度等级    D.最小水胶比和最低强度等级

19．根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2010),三类环境类别下的最大水胶比( A )一类环境类别下的最大水胶比。

A．小于     B.大于     C．等于     D.无要求

20．砂率是指混凝土中( B )。

A砂的质量占混凝土总质量的百分率

B砂的质量占混凝土中砂、石总质量的百分率

C．砂、石的质量占混凝土总质量的百分率

D砂的质量占混凝土中水泥、砂、石总质量的百分率

21．混凝土的试验配合比是以干燥材料为基准的,现场施工称料量应进行修正，以下关于现场称料量修正的说法正确的是( B )。

A.对全部材料掺量进行修正             B.水泥、矿物掺合料不变，补充砂石

C．砂石不变，补充水泥、矿物掺合料    D.补充水泥、砂石

22，以下属于混凝土抗渗等级表示方法的是( A )。

A. Pl0      B. CIO     C．MIO    D．MUIO

23测定混凝土抗压强度的标准试件尺寸是边长为(  C  )mm的立方体。

A. 70．7    B.100      C.150     D .200

24．混凝土抗压强度的单位是( A   )。

A．MPa    B kN    C．N    D．kg

25．用来评判混凝土抗冻性的试验是( A )。

A．冻融循环试验R冻胀试验    C．抗压试验    D抗拉试验

26．砂浆的流动性用( C )表示。

A．坍落度    l3．强度    C．沉人度    D分层度

27．砂浆流动性( D )．砂浆容易分层、析水；流动性(  )，则施工不便操作。

A．过小；过小    B过小；过大    C．过大；过大    D．过大；过小

28.当原材料确定后．砂浆流动性的大小主要取决于(  A  )。

A．用水量    B.施工方法    C．检测方法    D.使用地点

29砂浆的保水性用( D )表示。

A.坍落度    B.强度   C．沉人度    D.分层度

30．砌筑砂浆的配合比一般用( B   )来表示。

A.强度    B.质量    C．颜色    D．级配

31．下列关于烧结普通砖适用情况说法不正确的是( C )。

A.优等品可用于清水墙的砌筑    B.一等品和合格品可用于混水墙

C．合格品可用于潮湿部位       D.优等品可用于墙体装饰

32．以下关于烧结多孔砖孔洞特征的说法正确的是( B )。

A．尺寸小且数量步    B.尺寸小且数量多

C．尺寸大且数量少    D.尺寸大且数量多

33．以下墙体材料不能用于砌筑承重墙的是( D   )。

A．烧结普通砖            B.烧结多孔砖

C．蒸压加气混凝土砌块    D.烧结空心砖

34．烧结空心砖的强度等级为MU7．5．表示( A )。

A．抗压强度平均值大于等于7．5MPa

B.抗拉强度平均值大于等于7．5MPa

C．抗折强度平均值大于等于7．5MPa

D抗压强度最小值大于等于7．5MPa

35砌块按产品规格可分为( C )。

A.大型、小型           B.中型、小型

C.大型、中型、小型     D.大型、中型、标准型、小型

36．在建筑防水材料的应用中处于主导地位的是(  D  )。

A．防水涂料    B．防水油漆    C．防水混凝土    D.防水卷材

37 SBS防水卷材属于( B )。

A．沥青防水卷材          B.高聚物改性沥青卷材

C．合成高分子防水卷材    D.刚性防水卷材

38．以合成橡胶、合成树脂或它们二者的混合体，掺人适量的化学助剂和填充材料制成的防水卷材称为( C )。

A.沥青防水卷材           B.高聚物改性沥青卷材

C.合成高分子防水卷材     D.刚性防水卷材

39．以水泥、砂为原材料，通过调整配合比，抑制或减少孔隙率，改变孔隙特征，增加密实度等方法配制成具有一定抗渗透能力的防水材料称为( C )。

A．防水涂料    B.防水油漆    C．刚性防水材料    D.防水卷材

40．下列材料属于刚性防水材料的是( B   )。

A．防水涂料    B.防水混凝土  C．防水油漆    D.防水卷材

41．以下关于釉面砖的说法不正确的是( C )。

A．孔隙率高    B.主要用于内墙饰面    C．可用于外墙饰面    D．属于陶质砖

42．墙纸中应用最广泛的是( D )。

A.防火墙纸    B.防水墙纸    C．结构性墙纸    D.装饰性墙纸

43．以下关于陶瓷锦砖的说法不正确的是(  D  )。

A.又名马赛克    B.可用于门厅、走廊

C.可用于高级建筑物的外墙饰面    D.抗压强度低

44．以下不属于安全玻璃的是(  C  )。

A．防火玻璃    B.钢化玻璃    C．浮法玻璃     D．夹层玻璃

45．常用于建筑的天窗、采光屋顶、阳台及须有防盗、防抢功能要求的营业柜台的遮挡部位的玻璃是( B )。

A．防火玻璃    B.夹丝玻璃    C．钢化玻璃D．平板玻璃

建筑结构

1．下列荷载中属于可变荷载的是(  C  )。

A．风荷载和结构自重    B.预应力和雪荷载

C．屋面活荷载和风荷载    D.雪荷载和地震作用

2．根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068 2001)，一般的建筑物按破坏可能产生后果的严重性分类，安全等级为( C )。

A．一级    B二级    C．三级    D.四级

3．建筑结构在规定的设计使用年限内应满足的功能要求不包括( C )。

A．安全性    B.适用性    C．经济性    D.耐久性

4．下列极限状态不属于正常使用极限状态的是(  A  )。

A．整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等)

B影响正常使用或外观的变形

C．影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝)

D影响正常使用的振动

5．下列极限状态不属于承载能力极限状态的是( B   )。

A．整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等)

B.影响正常使用或外观的变形

C.结构转变为机动体系

D．结构丧失稳定

6．某地区地面及建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度称为地震(  B  )。

A．震级    B.烈度    C.能量    D．距离

7．《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2010)中第三水准抗震设防目标对应于( C )。

A．小震不坏    B.中震可修    C．大震不倒    D.大震可修

8．《建筑抗震设计规范》将设计地震分组分为( C )组。

A．一    B.二    C．三    D.四

9．《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2010)中第一水准抗震设防目标对应于(  A  )。

A．小震不坏    B.中震可修    C．大震不倒    D.大震可修

10.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中第二水准抗震设防目标对应于（   B  ）。

A.小震不坏    B.中震可修    C．大震不倒    D.大震可修

11．房屋建筑设计时要求地基有均匀的压缩量，以保证有均匀的下沉，这体现了对地基(  B  )的要求。

A．强度    B.变形    C．稳定    D.经济

12．房屋建筑设计时要求地基有防止产生滑坡、倾斜方面的能力，这体现了对地基( C )的要求。

A．强度    B.变形    C．稳定    D.经济

13．土的含水量在试验室可采用( C )测定。

A.环刀法    B.直剪法    C．烘干法   D .比重瓶法

14．表示土的湿度的一个重要物理指标是( B )。

A.密度      B.含水量     C．相对密度    D.有效重度

15．标准贯人试验是在现场根据锤击数测定各类砂性类土或黏性土的( A )。

A.地基承载力     B.含水量      C．密度     D.重度

16．表示土的压缩性大小的主要指标是( D )。

A．最大干密度     B.含水量    C.可松系数    D.压缩系数

17．下列基础中能承受弯矩的是( A )。

A．钢筋混凝土基础    B.砖基础

C．混凝土基础       D.毛石基础

18．刚性基础在构造上通过限制( B )来满足刚性角的要求。

A.长细比    B.宽高比    C．埋深    D.基础底面积

19．下列基础中受刚性角限制的是( C )。

A.钢筋混凝土独立基础    B.柔性基础

C.砖基础         D.钢筋混凝土条形基础

20.柔性基础的受力特点是( D )。

A．只能承受压力    B.只能承受拉力

C．只能承受剪力    D.即能承受拉力，又能承受压力

21．砌体结构的受力特点是( B )。

A.抗弯>抗压    B.抗压>抗拉     C．抗拉>抗压    D.抗压一抗拉

22.砌体结构房屋的屋架．当跨度大于6m时，应在支承处砌体设置( C )。

A．滚轴    B.钢板     C．垫块    D．钢筋

23．预制钢筋混凝土板的支承长度在钢筋混凝土圈粱上不宜小于(  B  )mm。

A．60       B. 80       C．100       D.120

24．砌体房屋在地震作用下，主要的震害现象不包括( C )。

A．墙体受剪破坏

B.转角受扭破坏

C.预制板受弯破坏

D．突出屋面的附属结构因“鞭端效应”破坏

25．砌体房屋中钢筋混凝土构造柱的基础应满足(  C  )。

A.需单独设置基础

B.不需设置基础．在室内地坪处断开

C.可不单独设置,但应伸人地面下500mm或锚人浅于500mm的基础圈梁内

D.需按独立柱基础进行设计

26．由梁和柱以刚接或铰接相连接构成承重体系的结构称为( B   )。

A．砌体结构    B．框架结构    C．剪力墙结构    D.混合结构

27．《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2010)中关于保护层的理解正确的是(  D  )至混凝土表面的距离。

A.受力筋外边缘    B.纵向钢筋外边缘    C．箍筋外边缘    D.最外层钢筋外边缘

28.实际T程中．四边支承的现浇混凝土板长边与短边之比满足( B   )时按双向板计算。

A.≥2    B．≤2    C．≥3      D.≤3

29框架粱中通常配置的钢筋不包括是(  A  )。

A.分布筋    B.箍筋    C．架立筋    D.受力筋

30．《混凝土结构设计规范》(GB 500]0 2010)中淘汰的钢筋种类是( A )。

A. HPB235    B. HPB300    C．HRB335    D.HRB400

31．框架梁中纵向受力钢筋如有两种直径时。其直径相差不宜小于(  B  )mm。

A .l      B．2      C．3      D .4

32．梁下部纵向钢筋水平方向的净距离不应小于( B   )。

A. 20mm和d    B.25mm和d    C．25mm和1．5d     D .30mm和1．5d

33根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011 2010)，抗震设计时，对于底层框架柱，柱根加密区不小于柱净高的( B )。

A.1／2      B．1／3      C．1／4      D.1／6

34．根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011 2010)，抗震设计时，一级和二级框架柱的箍筋沿全高加密的是( C )。

A．中柱    B.边柱    C．角柱    D.全部柱

35根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011 2010)，抗震设计时，框架柱两端箍筋加密区的范围应不小于( C   ) mm。

A.300      B. 400    C．500      D. 600

36．以下关于预应力混凝土构件的特点说法不正确的是( D   )。

A.抗裂性能好       B.耐久性较好     C．节省材料     D.截面不经济

37．预应力混凝土构件采用先张法施工时，下列说法错误的是(  B  )。

A．生产工艺简单    B.需增加锚具     C．需增加台座    D.质量易于保证

38．预应力混凝土构件采用后张法施T时．是( B   )。

A．先张托钢筋,后浇筑混凝土    B．先浇筑混凝土，后张拉钢筋

C．边张拉钢筋,边浇筑混凝土    D．只张拉钢筋．不需浇筑混凝土

39．预应力混凝土构件采用后张法施工时,下列说法正确的是(  D  )。

A．只能在预制厂生产

B.只能在施工现场生产

C．需增加张拉台座

D.可在预制厂生产，也可在施工现场生产

40．张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的(  B  )。

A．最小应力值     B.最大应力值     C.平均应力值    D．最大拉力值

41．现代钢结构最主要的连接方法是(  A  )。

A．焊接连接    B.螺栓连接     C.铆钉连接    D.紧固件连接

42．重力式挡土墙主要是依靠( A )抵抗土体侧压力。

A.墙身自重    B.配筋      C．支护桩    D．埋深

43．图中重力式挡土墙根据墙背倾斜方向称为(  A  )式挡土墙。

A．仰斜    B.垂直    C．俯斜    D．恒重

44．图中重力式挡土墙根据墙背倾斜方向称为(  C  )式挡土墙。

A．仰斜    B.垂直    C．俯斜    D.恒重

45．图中重力式挡土墙根据墙背倾斜方向称为( D   )式挡土墙。

A．仰斜    B.垂直    C.俯斜     D.恒重

工程造价基本知识

1．建设工程人工消耗定额即工人工作时间的组成中，准备与结束时间属于(  A  )。

A．有效工作时间        B.休息时间

C．不可避免中断时间    D.非定额时间

2．假定某施工过程的产量定额为0.5 m3／工日，其时间定额为( D )工日／m3。

A．0．5      B．1．0      C.1．5      D. 2．O

3．假定Im3砖砌体中砂浆的净用量为X m3，砂浆的损耗率为l％．则砂浆消耗量为(  C  )m3。

A．X              B. X(1-1％)

C．X(1+1％)       D. X(1+1％)(1-l％)

4．建设1二程定额中编制施工图预算的主要依据是(  A  )。

A.预算定额   B.概算定额    C．施工定额      D．投资定额

5．( D )指标指通常是以独立的单项工程或完整的工程项目为对象．在项目建议书和可行性阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种指标。

A.竣工结算    B.概算定额    C．施工定额    D.投资估算

6．根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB 50353—2005)规定，下列不计算建筑面积的是( B )。

A.建筑物内的夹层、插层    B.建筑物内的技术层和检修通道

C．建筑物有围护结构的架空走廊    D.建筑物内变形缝

7．根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB 50353 -2005)规定，不应计算建筑面积的项目是( C )。

A.建筑物内电梯井    B.建筑物大厅回廊

C．建筑物检修通道    D建筑物内变形缝

8．根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB 50353- 2005)规定，建筑物内的门厅、大厅．建筑面积按( A )水平投影面积计算。

A．一层     B.两层      C．多层     D．1／2层

9．根据《建筑T程建筑面积计算规范》(GB 50353--2005)规定，有顶盖无围护结构的场管看台，接其顶盖水平投影面积的( B )计算建筑面积。

A.三分之一      B.一半    C．全部      D.两倍

10根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB 50353- 2005)规定，建筑物雨篷的外边线至外墙结构外边线的宽度超过( C )m时，按其水平投影面积的一半计算建筑面积。

A．1．0      B.1．2      C．2．1      D .2．2

11．根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB 50353 2005)规定．设计不加利用，或作为技术层，或层高不足(  D  )m的深基础架空层、吊脚架空层．不计算建筑面积。

A．1．0       B.1．2      C．2．1      D .2．2

12．根据《建设T程量清单计价规范》(GB 50500 -2008)．平整场地按设计图示尺寸以建筑物( A )计算。

A．首层面积      B.标准层面积     C．基础所占面积      D.顶层面积

13．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，砌筑工程实心砖墙工程量应按设计图示尺寸以( C )计算。

A．中心线长度    B.面积     C.体积     D．质量

14根据《建设T程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，砌筑工程砖墙长度计算外墙按(  )，内墙按( B )计算。

A．中心线，中心线    B.心线．净长线

C．净长线，中心线    D.净长线，净长线

15．根据《建设]：程量清单计价规范》(GB 50500 -2008)．混凝土及钢筋混凝土工程量计算时，矩形粱按设计图示尺寸以( C )计算。

A．净长    R面积    C．体积    D质量

16．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500 -2008)，混凝土及钢筋混凝土工程量计算时，当矩形粱两端与柱连接时．梁长取( B )。

A两柱中心线距离    B两柱内侧净长线距离

C．两柱外侧距离    D两柱中心线距离加支座宽

17．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)，混凝土及钢筋混凝土丁程量计算时，过梁工程量计算按设计图示尺寸以(  C  )计算。

A净长    B面积    C．体积    D质量

18．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)．混凝土及钢筋混凝土工程量计算时,无梁板柱高的计算，应按自柱基上表面(或楼板上表面)至( D )之间的高度计算。

A.上一层楼层上表面     B.上一层楼层下表面

C．柱帽上表面          D.柱帽下表面

19．根据《建设工程量清单计价规范》(GB55啡2008)，混凝土及钢筋混凝土工程量计算时，框架柱柱高的计算．应按自梓基卜表面吲b醛桩卜表面)至( D )之间的高度计算。

A.楼板下表面     B.楼板上表面     C．鬃底面      D．柱顶

20．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500 2008),混凝土及钢筋混凝土工程量计算时,有梁板混凝土按( C )计算。

A．梁体积    B.板体积    C．梁、板体积之和    D.板和柱帽体积之和

21．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，防水工程工程量计算时,屋面卷材防水按设计图示尺寸以( B )计算。

A.长度    B.面积    C.体积    D.质量

22．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)．防水T程工程量计算时，变形缝按设计图示尺寸以( A )计算。

A．长度    B.面积    C.体积    D．质量

23．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，防腐、隔热、保温工程量计算时,保温隔热屋面按设计图示尺寸以( B ) 计算。

A.长度    B.面积    C.体积    D.质量

24．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500 2008)．下列挖基础土方工程量的计算．正确的是( D )。

A.基础设计底面积×基础埋深

B.基础设计底面积×挖土深度

C.基础垫层设计底面积×基础设计高度

D．基础垫层设计底面积×挖土深度

25．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，砌筑工程砖基础工程量应按设计图示尺寸以( C )计算。

A.中心线长度     B.面积      C.体积     D．质量

26．分部分项工程量清单编码l、2位附录编码为01，表示的内容为( A )。

A．建筑工程    B.装饰装修工程     C.安装工程     D.市政工程

27．分部分项工程量清单编码l、2位附录编码为02，表示的内容为( B )。

A．建筑工程    B.装饰装修工程     C.安装工程     D.市政工程

28．分部分项工程量清单编码l、2位附录编码为03，表示的内容为( C   )。

A.建筑工程    B.装饰装修工程      C．安装工程    D.市政工程

29．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额称为( B )。

A暂列金额    B暂估价    C．计日工    D．综合单价

30．建筑安装工程造价的组成不包括( C )。

A.分部分项工程费    B.规费

C．风险    D.税金

- 多选题

建筑力学知识

1．两个物体之间的作用力和反作用力总是( ACD   )。

A.大小相等     B.方向相同    C.方向相反    D.分别作用在两个物体上

2．下列约束不能限制物体绕支座转动的有( ACD )。

A．固定铰支座    B定端约束    C．可动铰支座    D索约束

3．平面上二力汇交于一点，大小分别为15kN和5kN，合力可能为( BCD )kN。

A.5      B.10     C．15     D．20

4.平面一般力系的平衡解析条件包括( BC )。

A力在各坐标轴上的投影为零

B力在各坐标轴的投影的代数和为零

C力对平面内任意点的力矩的代数和为零

D力汇交于一点

5.如图所示简支粱在外力F作用下，内力图正确的有( AC   )。

6.如图所示，粱在均布荷载作用下．下列关于梁内力图形状的描述正确的有( BC   )。

A.剪力图是抛物线    B．弯矩图是抛物线

C.剪力图是斜直线    D.弯矩图是斜直线

7．梁截面上单元体的应力一般可分解为(  AD  )。

A.垂直于截面的正应力    B垂直于截面的剪应力

C.相切于截面的正应力    D相切于截面的剪应力

B.构件的承载能力，是指构件在荷载作用下，能够满足(  )要求的能力。

8.构件的承载能力，是指构件在荷载作用下，能够满足( BCD )要求的能力。

A．耐久性    B.强度    C．刚度    D.稳定性

建筑构造与施工图识图

1．民用建筑中．决定建筑基础埋置深度的因素有( ABD   )。

A．地基土质    B.地下水位    C.耐久性     D．相邻基础埋深

2．民用建筑的地下室按使用性质分类包括( CD   )。

A．全地下室    B.半地下室    C．普通地下室    D.人防地下室

3．民用建筑中用来分隔建筑物内部空间的非承重墙体有( BC )。

A.幕墙    B．隔墙    C．隔断    D.剪力墙

4．下列民用建筑墙面装修构造中属于装饰抹灰的是(  ABC  )。

A．干粘石    B.水刷石    C．斩假石    D．人造石板

5．民用建筑钢筋混凝土楼板按施工方法不同分为( BCD   )。

A.现浇装配式  B.现浇整体式  C．预制装配式   D.装配整体式

6．民用建筑地坪主要有( ABC )组成。

A．面层    B.垫层    C．基层    D.保温层

7．民用建筑楼梯的组成包括( ABC )。

A.梯段    B．平台    C．栏杆    D.过梁

8．民用建筑的下列交接部位，需要做泛水处理的有( ABC )。

A.屋面与女儿墙    B.出屋面风道与屋面

C．屋面变形缝    D.屋面分格缝

9．民用建筑的变形缝有( ACD )。

A.缩缝    B.分格缝    C.沉降缝    D.防震缝

10．房屋建筑结构施工图中板的平法标注方式有(  AB  )。

A.集中标注    B.原位标注    C．列表注写    D.截面注写

11．房屋建筑结构施工图中，某框架柱的截面注写如图所示，表示5号框架柱(  BCD  )。

A.角筋为直径18mm的钢筋     B.角筋为直径20mm的钢筋

C．箍筋为直径8mm的钢筋     D.箍筋加密区间距为100mm

12．房屋建筑结构施工图中，某框架梁的集中标注如图所示，表示l号框架梁( ABC   )。

A．截面尺寸为300X 650

B.两个侧面均配有2根构造钢筋

C．箍筋采用双肢箍

D.底部采用两根直径25nml的钢筋

13．房屋建筑结构施工图中，粱平法标注“KL3(zA)300×650”，表示粱( BCD )。

A.共3跨    B.一端悬挑    C．属于框架梁    D.截面宽度为300ram

14．房屋建筑结构施工图中．梁的箍筋注写“13φ8@150(4)／150(2)”，表示梁( AB )。

A．两端各有13根箍筋    B.箍筋间距均为l50mm

C．均为双肢箍           D.均为四肢箍

建筑材料

- AC           2、CD           3、ABC         4、CD            5、BC

- ABC          7、AC           8、AB          9、AD           10、ACD

- CD          12、ACD        13、BC          14、ABC

建筑结构

1．建筑结构的可靠性包括( ACD )。

A.安全性    B.经济性    C．适用性    D．耐久性

2．建筑结构功能的极限状态包括( CD )。

A.经济能力极限状态    B.适用能力极限状态

C.承载能力极限状态    D.正常使用极限状态

3．地震是一种自然现象，按成因分类包括( ABC )。

A.火山地震    B.塌陷地震    C．构造地震    D.海啸地震

4．人工处理地基的方法有( ABC )。

A.换填    B.预压   C.强夯    D.浇筑

5．土的三项基本物理指标包括( ACD )。

A.密度    B.孔隙率    C．含水量     D．相对密度

6．影响土压实效果的因素有( ACD )。

A.土的含水量  B.土的重度    C．压实功    D.每层铺土厚度

7．以下基础形式，受到刚性角限制的有( ABC )。

A.毛石基础    B.砖基础    C．刚性基础    D.钢筋混凝土基础

8．砌体抗压强度的影响因素包括( ACD   )。

A砌筑质量    B块材重量    C.块材和砂浆强度    D.块材的表面平整度和几何尺寸

9.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011_2010)，抗震设计时，关于砌体房屋构造柱的说法正确的有( ACD )。

A.最小截面尺寸为240mm×l80mm

B.最小截面尺寸为240mm×370mm

C．构造柱应砌成马牙槎

D.沿柱高应设拉结钢筋

10.钢筋混凝土单筋矩形梁正截面受弯计算时根据纵向钢筋配筋率分类包括( ABD   )。

A.少筋粱    B．适筋梁    C．多筋梁    D．超筋梁

11．钢筋混凝土柱中通常配置( BC )。

A.分布钢筋    B.纵向受力钢筋    C.箍筋    D.弯起钢筋

12.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011- 2010)，抗震设计时，除底层外的框架柱柱端箍筋加密区的范围应满足不小于(  ACD  )。

A．柱截面长边     B. l／3柱净高     C. 1／6柱净高    D．500mm

13.与普通钢筋混凝土相比，预应力钢筋混凝土的特点包括(  BD  )。

A.截面尺寸较大    B.刚度较大    C．施工简单    D．抗裂性较好

14.根据墙背倾斜方向不同，重力式挡土墙截面形式包括( ABC   )。

A.仰斜    B.俯斜     C.垂直    D.水平

工程造价基本知识

1.建筑工程定额是建筑安装工人在正常的施=r=条件下，为完成一定计量单位的某一施工过程或工序所需消耗的( ABD )等消耗的数量标准。

A.人工    B.材料     C．劳动    D.机械台班

2.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB 50353 -2005)规定，下列不计算建筑面积的是( CD )。

A.出墙宽度在2.2m的雨蓬    B.有围护结构的架空走廊

C．建筑物内检修通道        D．室外消防钢楼梯

3．根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500 -2008)，砌筑_[程工程量计算时-按设计图示尺寸以体积计算的有( AD )。

A．砖基础    B.砖散水    C．砖地沟    D.实心砖墙

4．措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项，分为( AC   )。

A.通用措施项目           B.非通用措施项目

C．专业工程措施项目      D.实体措施项目

5．下列属于分部分项工程费的有( AB )。

A.人工费      B.企业管理费     C．税金    D.规费

6．下列属于措施项目费的有( ABD )。

A.安全文明施工费    B.夜间施工费    C．职工教育经费    D．脚手架费

岗位知识及专业实务篇

一、单选题

工程施工测量

1.将各种现有地面物体的位置和形状，以及地面的起伏形态等作，用图形或数据表示出来，为规划设计和管理等丁作提供依据，这一测量工作称为( A )。

A.测定    B.测设    C．放线    D.抄平

2．工程测量的中误差属于( B )。

A．相对误差    B.绝对误差    C．容许误差    D．偶然误差

3-距离丈量时，测得两段总距离分别为100m和300m，中误差均为士1cm．则测量的精度( D )。

A. 100m距离的高      B 300m距离的高      C．相等      D.无法计算

4．以下测量精度最高的是( D )。

A. 1／100    B.1／500    C．1／1000    D. l／5000

5.相同观测条件下，对某量进行一系列的观测，如果误差出现的符号和大小均相同，或按一定规律变化．这种误差称为( D )。

A.测量仪器和工具误差    B.观测者误差     C.偶然误差    D.系统误差

6．对于DS3型水准仪，下标3表示的含义是( C )。

A．出厂日期    B.仪器支架类型     C．精度    D．高度

7．光学水准仪粗略整平时旋转脚螺栓使( C )的气泡居中。

A.目镜    B.物镜    C．圆水准器    D.管水准器

8．光学水准仪粗略整平时气泡移动的方向与(  A  )的方向一致。

A．左手大拇指旋转脚螺旋时移动

B.右手大拇指旋转脚螺旋时移动

C.水平度盘转动

D.照准部转动

9．光学水准仪精确瞄准水准尺得到如图所示图像，读数为(  A  )m。

A. 1．335      B.13．33     C．1．465     D.14．65

10．安置光学经纬仪时，对中的目的是使( A )。

A．仪器中心与测站点中心位于同一铅垂线上

B.仪器处于水平位置

C.仪器高度适合测量

D.仪器视准轴与地面垂直

11．光学经纬仪初步对中整平时．调整圆水准器使气泡居中的方法是( B   )。

A．旋转脚螺栓    B.伸缩三脚架架腿    C．转动照准部    D.旋转水平度盘

12．光学经纬仪精确对中整平时，如图所示．调整两个脚螺旋使气泡居中厉将照准部转动( B )度后再调整第三个螺旋使水准管气泡居中。

A. 45       B .90      C．180      D．360

13．安置光学经纬仪一般需要经过几次(  C  )的循环过程，才能使仪器整平和对中符合要求。

A．精平对中    B.对中整平    C．初平对中精平    D.对中初平精平

14．DS3型水准仪的望远镜如图所示，其中1对应的是( B   )。

A．目镜     B.物镜    C．十字丝分划板    D.物镜调焦螺旋

15．光学经纬仪的反光镜装置，其主要作用是( C )。

A．镜面成像    B.初步整平    C．调节亮度    D.精确对中

16．用来判断水准仪望远镜的视准轴是否水平的装置是(  D  )。

A.目镜      B.物镜       C.基座      D.水准器

17．如图所示装置为水准仪的( C )。

A.目镜    B.物镜    C．圆水准器    D．管水准器

18．圆水准器能用于仪器的( A )。

A.粗略整平   B.精确整平    C．瞄准目标    D.记录数据

19．如图所示装置为水准仪的( D )。

A.目镜    B.物镜    C．圆水准器    D.管水准器

20．DJ6型光学经伟仪表示该型号仪器检定时水平方向观测一回的中误差不超过±(  B  )。

A. 0.6＇＇    B. 6＇＇   C. 60＇＇    D．6＇＇

21．拟定测设方案的内容不包括( D )。

A.测设方法    B.测设步骤

C.精度要求    D．计算测设数据

22．根据已定位的外墙轴线交点桩，详细测设出建筑物各轴线的交点桩，然后根据交点桩用白灰撒出基槽开挖边界线，这一T作称为建筑物的( A )。

A．放线    B.定位    C．抄平    D.沉降观测

23．砖基础墙施工可用( A )来控制标高。

A.皮数杆    B.钢尺    C.游标卡尺    D.靠尺

24．在进行沉降观测时，水准基点一般不少于( C )个。

A.1    B.2    C. 3    D. 4

25．沉降观测时数据整理如下：本次观测所得高程为2．800m，上次观测所得高程为2．700m。上次累计沉降量为0．150m，则本次累计沉降量为(  C  )m。

A．0.100      B.0.150      C. 0.250      D. 0.300

施工技术

1．土方开挖顺序和方法应遵循的原则不包括( C   )。

A．开槽支撑    B.先撑后挖    C．一次开挖    D．严禁超挖

2．下列关于控制基坑开挖深度的说法正确的是( B )。

A．超挖后应立即填平    B.严禁超挖

C．一次开挖到底        D．超挖后可不填平

3．依靠支护结构本身自重和刚度保护坑壁，一般不设支撑的支护形式是( D )。

A.排桩    B.土钉墙    C．逆作拱墙    D．水泥土墙

4．土钉墙支护结构的组成部分不包括( C )。

A.土钉    B.原位土体    C．地下连续墙    D.喷射混凝土面层

5．基坑挖至基底设计标高并清理后，施工单位岿须会同建设、监理、勘察、设计等单位共同进行( B )。

A.图纸会审    B.验槽    C．技术交底    D．安全交底

6．房屋建筑工程地基验槽常采用( A )。

A.观察法    B.模拟法    C.对比法    D.搅拌法

7．按照上部结构对地基的要求，对地基进行必要的加固和改良，提高地基土的承载力，保证地基稳定的措施统称为(  C  )。

A.地基承载力    B.单桩承载力      C．地基处理    D.基础设计

8．下列土方施工机械能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、场地平整的是( B )。

A.推土机    B.铲运机    C．拉铲挖土机    D.反铲挖土机

9．当地质条件良好、土质均匀且地下水位(  A  )基坑底面标高时，在容许深度内挖方边坡可做成直立壁不加支撑，基坑长度稍大于基础长度。

A.低于    B.高于    C.等于    D.高于或等于

10．基坑不加支撑时的开挖容许深度，坚硬的黏性土(  A  )碎石土。

A．大于    B.等于    C．小于    D.小于或等于

11．房屋建筑工程土方施工的边坡值采用( A )表示。

A．高：宽    B.宽：高   C．长：宽    D.长：高

12．房屋建筑工程相邻基坑开挖时，应遵循( B   )或同时进行的施工程序。

A．先浅后深    B.先深后浅    C．先大后小(建筑面积)    D.先小后大(建筑面积)

13．路基横断面中，坡脚线与设计线的标高之差为(  C  )。

A.路基高度    B.最小高度    C．边坡高度    D.挡土墙高度

14．下列关于路基辗压施工的说法不正确的是( A   )。

A.先快后慢    B.先轻后重    C．轮迹重叠    D.分层压实

15．相同填筑材料，相同填筑厚度，当路基压实度为(  D  )％时，路基强度最高。

A．85    B .90    C .92    D. 95

16．填方路基的填筑材料应优先选用( C )。

A.淤泥    B.冻土    C.砂类土    D.粉土

17．路基在水和温度的作用下保持(  C  )的能力称为水温稳定性。

A．温度    B.刚度   C．强度    D.湿度

18．路基防护与加固的重点是( C   )。

A.路基主体    B.边沟    C．路基边坡    D.路面

19．如图所示路基横断面称为( C )。

A．路堤    B.路堑    C．半填半挖路基    D.挡土墙

20．路基按防护工程类型情况分类，当填筑高度超过6m时，称为( C )。

A．低路堤    B.一般路堤    C．高路堤    D.半填半挖路堤

21．砖基础施工时，摆砖之后应进行的工序是(  A  )。

A.立皮数杆    B.挂线    C．抄平    D.勾缝和清理

22．钢筋混凝土基础施工时，基础侧模板搭设完成后应进行的工序是(  A  )。

A.基础钢筋绑扎    B.基础放线    C．浇混凝土    D.隐蔽工程验收

23-钢筋混凝土基础施工时，基础钢筋绑扎完成后应进行的工序是(  D  )。

A.基础侧模板搭设    B.基础放线    C．浇混凝土    D.隐蔽工程验收

24-钢筋混凝土预制桩打桩过程中，每阵锤击贯人度随锤击阵数的增加而逐渐(  B  )．桩的承载力逐渐(  )。

A．减少，减少    B．减少，增加    C．增加，增加    D增加，减少

25．泥浆护壁钻孔灌注桩施T时，下放钢筋笼之前应进行的工序是( C   )。

A．浇筑混凝土    B．切割桩头      C．终孔验收     D泥浆循环

26.沉管灌注桩预先将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩尖的钢套管沉人土中，下列关于钢套管的处理方式正确的是( C )。

A.混凝土全部浇筑完成后开始拔出钢套管

B.混凝土达到设计强度后开始拔出钢套管

C.边浇筑混凝土边拔钢套管

D.永久埋在地下

27．人工挖孔灌注桩护壁的方法不包括( D )。

A.钢套管护壁  B.砖砌体护壁  C．混凝土护壁    D.泥浆护壁

28-钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，吊桩、插桩后应进行的工序是( C )。

A.接桩    B.静力压桩    C．桩身对中调直     D．送桩

29．钢筋混凝土灌注桩成孔方法不包括(  B  )。

A．钻孔成孔    B.搅拌成孔    C．沉管成孔    D.人工挖孔

30．钢筋混凝土灌注桩按成孔方法分类不包括( D )。

A．钻孔灌注桩    B沉管灌注桩

C．人工挖孔灌注桩    D．预制成孔灌注桩

31．如图所示钢管扣件式脚手架的立面图，l对应的构件称为( A )。

A．立杆    B.横向水平杆(小横杆)    C．纵向水平杆(大横杆)    D.抛撑

32．下列关于钢管扣件式脚手架的拆除作业说法错误的是( C   )。

A．由上到下逐层进行

B．可分段拆除

C．可上下同时进行

D．严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架

33．如图所示为( D )韵基本单元。

A.钢管扣件式脚手架    B剪刀式脚手架     C．硫扣式脚手架    D.门式脚手架

34．门式脚手架的交叉支撑、脚手板应与门架同时安装，连接门架的锁臂、挂钩必须处于(  B  )状态。

A．松开    B.锁住    C．弹性    D.刚性

35．如图所示钢管扣件式脚手架的立面图，3对应的构件称为(  B  )。

A．立杆     B.横向水平杆(小横杆)     C．纵向水平杆(大横杆)    D.抛撑

36．如图所示连接节点为( B )。

A.门式节点    B.碗扣节点    C．扣件节点    D.搭接节点

37．如图所示钢管扣件式脚手架的立面图，2对应的构件称为(  C  )。

A.立杆    B.横向水平杆(小横杆)   C．纵向水平杆(大横杆)    D．抛撑

38．如图所示钢管扣件式脚手架的立面图，7对应的构件称为( C )。

A.立杆    B.斜撑    C．剪刀撑    D抛撑

39．如图所示钢管扣件式脚手架的扣件，称为( B   )。

A.直角扣件   B.旋转扣件    C．对接扣件    D.螺栓扣件

40．钢管扣件式脚手架中，( B )用于承受立杆传递下来的荷载。

A.扣件    B.底座    C．剪刀撑    D.连墙件

41．钢管扣件式脚手架中．将架体与建筑主体结构连接，能够传递拉力和压力的构件称为( D )。       A.扣件    B.底座    C．剪刀撑    D．连墙件

42．物料提升机任意部位与建筑物或其他施工设备问的安全距离不应小下(  B  )m。

A.0.1    B．0.6    C．1.0    D.1.2

43．物料提升机必须由取得(  C  )证的人员操作。

A.施工员    B.安全员    C．特种作业操作    D.标准员

44．物料提升机运行时，(  C  )使用限位开关代替控制开关控制开关运行。

A．必须     B.可以     C．不得    D.确以安全后可以

45．施工电梯的拆卸应由(  C )负责。

A．设计单位    B.监理单位    C．安装单位    D．施T单位

46．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203 2011)，常温下，砖应提前( A   )适度湿润。

A1～2d    B 7～8d    C．14d    D 28d

47．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203 2011)．6度设防的底层框架抗震墙砖房底层采用约束砖砌体墙时，施工顺序正确的是(  B  )。

A．先浇框架，后砌墙     B．先砌墙，后浇框架

C.砌墙与框架同时进行    D．先砌墙或先浇框架均可

48.根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 5020卜2011)．砖砌体的水平灰缝及竖向灰缝厚度应为(  B  ) mm。

A．5～8     B.8～12     C．12～15    D. 12～24

49.根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203 2011)，砖墙上留置临时施工洞口，洞口净宽不应超过(  )mm。

A. 500    B. 700    C．900    D.1000

50．砌体结构中，构造柱处砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向不超过( A )mm。

A. 300    B. 500    C. 800    D.1000

51.基础及有防水特殊要求的部位．主要用( B   )砌筑。

A.混合砂浆    B.水泥砂浆   C．石灰砂浆    D．吸声砂浆

52.根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203 2011)，施工采用的混凝土小型空心砌块的产品龄期不应小于( D )d。

A．3     B.7     C.14     D．28

53．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)．普通混凝土小型空心砌块的水平灰缝饱满度不得低于( D   )％。

A. 70    B. 80    C．85    D. 90

54．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203 2011)，普通混凝土小型空心砌块应砌成斜槎。斜槎水平投影长度为( B )斜槎高度。

A．不应大于    B.不应小于    C．不应小于2／3     D．不应大于2／3

55．根据《砌体结构工程施丁质量验收规范》(GB 50203 2011)，普通混凝土小型空心砌块施工洞口可留直槎．但在洞口补砌时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于(  C  )的混凝土灌实。

A．C10(Cb10)     B. Cl5(Ch15)    C．C20(Cb20)     D．C25(Cb25)

56．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203 -2011)，施T期问最高气温超过30°C时，砂浆应在搅拌完成后( B )h以内使用完毕。

A.1      B. 2      C．3     D．4

57．砖墙的组砌形式不包括( D )。

A．一顺一丁    B三顺一丁    C．梅花丁    D．三一丁

58．根据《砌体结构工程施1二质量验收规范》(GB 50203--2011)，抗震设防为6度、7度地区的  砖墙临时间断处设置直槎且加设拉结钢筋时，拉结筋埋入长度应符合(  C  )。

A．不应小于500mm    B不应大于500mm

C．不应小于1000mm    D不应大于l000mm

59．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203--2011)，砖砌体竖向灰缝厚度的检验方  法是( C )。

A．用尺连续量5个灰缝取最大值    B用足连续量5个灰缝取平均值

c用尺量2m砌体长度折算    D．用尺量l0皮砖砌体折算

60．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203--2011)，砖砌体组砌方法应正确，保  证( A )。

A．内外搭砌，卜、下错缝    B内外搭砌，上、下通缝

C．内外间断．上、下错缝    D．内外间断，上、下通缝

61．不承重的侧模扳，包括粱、柱侧模，混凝土强度满足( D )时方可拆除。

A．≥50％设计强度

B.≥75％设计强度

C．≥l00％设计强度

D.保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损坏

62．一般墙体大模板在常温条件下，混凝土强度达到(  C  )时．即可拆除。

A．≥50％设计强度

B.≥75％设计强度

C．1．ON／ram2

D．保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损坏

63模板拆除的顺序．应遵循的原则是( B )。

A.先支先拆．后支后拆    B.先支后拆，后支先拆

C．先支与后支的同时拆除    D.先支的可先拆，也可后拆

64．模板拆除的顺序，应遵循的原则是先拆(  D  )，后拆(    )。

A．梁底模，梁侧模    B.底模．柱侧模

C.承重部位．非承重部位    D.非承重部位，承重部位

65．多层楼板模板支架的拆除，该层楼板正在浇筑混凝土时．下二层支架的拆除时对于跨度大于(  C  )m的粱均应保留支架，其间距不得大于3m。

A.2    B.3    C．4    D. 5

66．某现浇楼板的跨度为2m．当设计无具体要求时，混凝土强度满足(  A  )时方可拆除底模。

A.≥50％设计强度      B.≥75％设计强度

C．≥l00％设计强度    D.保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损坏

67．某现浇楼板的跨度为6m，当设计无具体要求时，混凝土强度满足(  B  )时方可拆除底模。

A.≥50％设计强度       B.≥75％设计强度

C．≥l00％设计强度     D.保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损坏

68．某钢筋混凝土粱的跨度为2m，当设计无具体要求时，混凝土强度满足( B )时方可拆除

底模。

A.≥50％设计强度      B.≥75％设计强度

C．≥l00％设计强度    D.保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损坏

69．某钢筋混凝土粱的跨度为9m．当设计无具体要求时．混凝土强度满足(  C  )时方可拆除底模。

A.≥50％设计强度         B.≥75％设计强度

C．>／-100％设计强度     D．保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损坏

70．某钢筋混凝土悬臂粱的跨度为2m，当设计无具体要求时，混凝土强度满足(  C  )时方可拆除底模。

A．≥50％设计强度     B.≥75％设计强度

C．≥l00％设计强度    D．保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损坏

71钢筋混凝土工程中．模板的构造要求不包括(  B  )。

A．能可靠承受混凝土自重    B.能可靠承受地震荷载

C．能可靠承受施工荷载      D.能可靠承受侧压力

72．某钢筋混凝土柱采用木模板，则柱模组成部分不包括(  D  )。

A．内拼板    H外拼板    C．柱箍    D底模板

73．某钢筋混凝土粱采用木模板，若梁的跨度满足(  C  )，应使梁的底模中部略起拱。

A．≤4m    B≤8m    C≥4m D≥8m

74．某跨度为6m的钢筋混凝土粱采用木模板，设计无规定时粱的底模起拱高度为(  B  )mm。

A．O～12    B. 6～18    C．24～30    D. 24～36

75．下列钢筋连接方式中，不属于机械连接的是(  B  )。

A．套筒挤压连接    B.绑扎连接    C．锥螺纹连接    D．直螺纹连接

76．直钢筋下料长度等于( B )。

A．构件长度

B.构件长度一保护层厚度+弯钩增加长度

C．构件长度一保护层厚度弯钩增加长度

D.构件长度保护层厚度+弯钩增加长度十斜段长度

77．当构件配筋受强度控制时，钢筋代换在征得设计单位同意后可采用( A   )代换方法。

A．等强度    B等面积    C．等体积    D等成本

78．预制构件的吊环，采用未经冷拉的HPB235钢筋制作，代换方法是(  C  )。

A．按等强度原则    B按等面积原则

C．严禁以其他钢筋代换    D.应采用高强度钢筋代换

79．在常温下对钢筋进行强力拉伸，以超过钢筋的屈服强度的托应力-使钢筋产生塑性变形，达到调直钢筋、提高强度的目的，这一钢筋加工程序称为(  B  )。

A．除锈    B.冷拉    C．调直    D.冷拔

80．下列钢筋焊接方法中，主要用于小直径钢筋的交叉连接．可成型为钢筋网片或骨架，用以代替人工绑扎的是( D )。

A.闪光对焊    B.电弧焊   C.电渣压力焊    D.电阻点焊

81．混凝土施工配合比在试验室配合比的基础上根据施工现场( B   )进行调整。

A．砂石强度    B砂石含水量    C．水泥实际强度    D．水灰比

82．根据《大体积混凝土施工规范》(GB 50496 2009)，大体积混凝土是指结构物实体( B )大体量混凝土，或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。

A．最小儿何尺寸不小于2m    B.最小几何尺寸不小于lm

C．最大几何尺寸不大于lm    D.最大几何尺寸不大于2m

83．根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204 -2002)(2011年版)．正常气温下，对掺用缓凝剂外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护时间不得少于( C   )d。

A．7    B 12    C．14    D 28

84．根据《混凝土结构1二程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)(2011年版)．混凝土浇水养护的次数为( D )。

A．Id l次    Bld 7次    C．7dl次    D．保持湿润即可

85．根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)(2011年版)，当日平均气温低于( C )℃时，不得浇水。

A．-5      B. 0      C．5      D．10

86．混凝土施工自高处倾落时．其自由倾落的高度不宜超过( B )m。

A．1    B.2    C．3      D. 4

87．混凝土表面无水泥浆．露出石子的深度大于5mm,但小于保护层厚度(无钢筋暴露)的质量缺陷最可能是( A )。

A.蜂窝    B.麻面    C．露筋    D．起灰

88．混凝土结构构件产生蜂窝质量缺陷的原因不包括( D )。

A．搅拌不匀    B.振捣不合理     C．模板严重漏浆    D.漏放垫块

89．混凝土结构构件产生露筋质量缺陷的原因不包括(  A  )。

A．混凝土强度等级较低    B.振捣不密实

C．钢筋移位    D.漏放垫块

90．对混凝土结构构件中宽度太于0．5mm的裂缝，可用( C   )修补。

A．表面抹浆    B.细石混凝土填补

C．水泥灌浆    D.粘钢板

91.预应力混凝土采用先张法施工时，不需用到的设备和机具是( A )。

A.塑料波纹管  B.台座    C.锚夹具    D.张拉机械

92．预应力混凝土采用先张法施工时，施工工艺不包括(  B  )。

A．预应力筋张拉        B.孔道灌浆

C．混凝土浇筑、养护    D.预应力筋放张

93．预应力混凝土采用先张法施工时，预应力筋放张时要求混凝土强度不得低于混凝土设计强度标准值的( B )％。

A．50    B. 75    C．90    D．100

94．预应力混凝土采用后张法施工时，预应力通过( C )传递。

A.构件承受的外力    B.混凝土与预应力的粘结

C.两端锚具          D．张拉千斤顶

95．无粘结预应力混凝土是指采用无粘结预应力钢筋的( B   )预应力混凝土。

A．先张法    B.后张法    C．快张法    D．慢张法

96．(  B  )可降低热影响区冷却速度，防止焊接延迟裂纹的产生。

A定位点焊    B．焊前预热    C．高温施焊    D．焊后热处理

97．(  D  )主要是对焊缝进行脱氢处理，以防止冷裂纹的产生。

A定位点焊    B．焊前预热    C．高温施焊    D．焊后热处理

98．高强度螺栓的预拉力在安装螺栓时通过( C )来实现。

A．缩小螺孔    B.增大螺孔    C．坚固螺帽    D.坚固螺杆

99．单层钢结构安装时，起重机在节间内每开行一次仅安装一种或两种构件的方法称为(  A  )安装法。

A．分件    B．单一    C．节问    D.综合

100．单层钢结构安装时，节问安装法的优点不包括( A   )。

A．安装效率高    B.工期较短

C．起重机开行路线较短    D.结构稳定性好，有利于保证工程质量

101下列关于多层钢结构安装，说法错误的是( A   )。

A．钢结构的零件及附件不应随构件一并起吊

B.当天安装的构件，应形成空间稳定体系

C.楼面上的施工荷载不得超过梁和压型钢板的承载力

D．地面组拼的构件需设置拼装架组拼

102．根据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205 -2001)．设计要求全焊透的一、二级焊缝，应采用(  B  )检查进行内部缺陷的检验。

A．磁粉探伤    B.超声波    C．使用焊缝量规    D.使用放大镜

103．民用建筑中，地下室墙体浇筑防水混凝土时施工缝可留在(  D  )。

A.剪力最大处           B.底板与侧墙交接处

C．顶板与侧墙交接处    D.高出底板表面不小于300mm的墙体上

104．民用建筑中，关于防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,说法正确的是(  C  )。

A.与模板刚性拉结    B.通过预埋件与模板焊接

C．不得接触模板     D.通过预埋件与模板栓接

105．氯丁胶乳沥青防水涂料施工适宜于(  A  )。

A.冷施工    B.热施工   C．满粘法    D.条粘法

106．民用建筑采用细石混凝土刚性防水屋面时，细石混凝土防水层与基层问宜设置( D )。

A.保温层    B.找平层    C．保护层    D.隔离层

107．民用建筑采用细石混凝土刚性防水屋面时．剐性防水层分格缝内应嵌填密封材料,上部应设置( C )。

A.保温层    B.找平层    C．保护层    D．隔离层

108.民用建筑地下室边墙施工完成后，直接把防水层贴在防水结构的外墙外表面．最后砌保护墙的施工方法是( A )。

A．外防外贴法     B.内防外贴法    C．外防内贴法    D.内防内贴法

109．民用建筑地下室边墙施工前，先砌保护墙，然后将卷材防水层贴在保护墙上，最后浇筑边墙混凝土的施工方法是( C )。

A．外防外贴法    B.内防外贴法     C．外防内贴法    D.内防内贴法

110．民用建筑地下室防水采用外防外贴法时，特点不包括( C )。

A．受结构沉降变形影响小    B.需要较大工作面    C.土方量小    D．工序多

111．根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210 2001)，抹灰用的石灰膏熟化期不应少于( C )d。

A．3       B. 7      C．15      D 28

112．根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)，一般抹灰工程阴阳角方正项目的检验方法足用( D   )检测。

A．2m靠尺和寒尺    B. 2m垂卣检测尺     C．百格网    D.直角检测尺

113.根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002)，水地板中的木搁栅、毛地板和垫木等必须做( B )处理。

A．防冻     B.防腐    C．防火     D．防碱背涂

114．根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002)，木地板面层缝隙宽度项目的检验方法是用( C )检查。

A．2m靠尺和塞尺    B. 2m垂直检测尺   C．尺量和楔形塞尺    D.百格网

115．根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)，每个检验批的吊顶上程至少抽查l0％，并不得少于(  A  )间，不足时应全数检查。

A. 3    B．10    C．30    D. 50

116根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)，吊顶工程的吊杆距主龙骨端部距离不得大干(  B  )mm，否则应增设吊杆。

A．100    B. 300    C．500    D.1000

117．根据《建筑装饰装修工质量验收规范》(GB 50210-2001)，下列器具，吊顶工程的龙骨上可以安装的是( A )。

A．饰而板    B.重型灯具    C．电扇    D.重型设备

118．轻钢龙倡，架安装时．当隔断墙高度超过石膏板长度或墙上开有窗户时，应设(  A  )。

A．水平龙骨    B.竖向龙骨    C.吊杆     D.石膏板

119．根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)，木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行(  C  )处理并设置(    )。

A.防水，防潮层     B.防水，防水层     C.防腐，防潮层    D.防腐，防冻层

120．根据《建筑装饰装修丁程质量验收规范》(GB 50210-2001)，建筑外门窗的安装必须牢固，仟砌体上安装门窗严禁用(  B  )固定。

A.固定片    B.射钉    C．膨胀螺栓    D．预埋木砖

121.根据《砌体结构=r=程施T质量验收规范》(GB 50203-2011)，当室外日平均气温连续(    )d稳定低于( B  )℃时，砌体工程应采取冬期施工措施。

A．5,0    B.5,5    C．10,0    D.10,5

122根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)，砌体结构冬期施工措施中规定，拌制砂浆所用的砂，不得含有冰块和直径大于( B   )mm的冰块。

A．5    B.10    C．30    D.40

123．掺用防冻剂的混凝土，严禁使用( A )水泥配制冬期施工混凝土。

A．高铝    B.硅酸盐    C．普通硅酸盐    D.矿渣硅酸盐

124．民用建筑外保温复合墙体的组成部分不包括( C   )。

A基层    B保温层    C．隔汽层    D.保护层

125．民用建筑外保温复合墙体的施工做法不包括( A   )。

A．内墙外保温    B.外墙外保温    C.外墙内保温    D.夹芯保温墙

126．民用建筑节能工程中，对于石材幕墙、铝材幕墙等，一般采用(  B  )作为保温材料。

A.保温砂浆      B.保温岩棉       C．膨胀珍珠岩    D.泡沫

建筑施工组织

1．单位工程施工组织设计中，平面布置图表达的内容不包括(  B  )。

A临时设施    B施工方案    C．搅拌站    D施r道路

2．各施工过程按一定的施工顺序，前一施工过程完成后，后一施工过程才开始施工；或前一个施T段完成后，后一个施工段才开始施工的施工组织方式是(  A  )。

A．依次施工    B平行施工    C．流水施工    D成倍施工

3．组织流水施工时，为了消灭由于不同的施工队组不能同时在一个工作面上作而产生的互等、停歇现象，为流水创造条件，应该( B )。

A减少作业人数     B.划分施工段  C．划分施工层    D．合并施工过程

4．组织流水施工时．对于多层和高层建筑物，划分施工段时应满足合理组织施上的要求，即施工段的数目( B )施工过程数。

A．小于    B.小于或等于     C．大于    D.大于或等于

5．组织流水施工时，相邻两个专业队在保证施工顺序、满足连续施工、最大限度搭接和保证工程质量要求的前提下，相继进入同一施工二段开始施上的最小时间间隔称为( B   )。

A．流水节拍    B.流水步距       C．流水强度    D．流水工期

6．组织流水施工时，由建筑材料或现浇构件工艺性质决定的间歇时间称为( C   )。

A.流水节拍     B.平行搭接时间    C．技术间歇    D.组织间歇

7组织流水施工时．由施工组织原因造成的间歇时间称为(  D  )。

A.流水节拍    B.平行搭接时间     C．技术间歇    D．组织间歇

8．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则流水步距的汁算正确的是( A )。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 1 | 2 | 3 |
| ② | 2 | 1 | 3 |
| ③ | 2 | 2 | 2 |

A．K①，②=3，K②，③=2       B．K①，②=3，K②，③=3

C．K①，②=2，K②，③=2       D．K①，②=2，K②，③=3

9．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则流水步距的计算正确的是(  B  )。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 2 | 2 | 3 |
| ② | 1 | 2 | 3 |
| ③ | 2 | 1 | 2 |

A．K①，②=3，K②，③=3       B．K①，②=4，K②，③=3

C．K①，②=4，K②，③=4       D．K①，②=3，K②，③=4

10建筑工程采用依次旌工方式组织施工时，其特点不包括(  D  )。

A．不能充分利用工作面                    B．不利于提高劳动生产率

C．若采用专业班组施工，有窝工现象        D．施工现场管理困难

11．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则流水步距的计算正确的是( D )。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 3 | 1 | 2 |
| ② | 1 | 2 | 2 |
| ③ | 1 | 1 | 2 |

A．K①，②=2，K②，③=2       B．K①，②=2，K②，③=3

C．K①，②=3，K②，③=2       D．K①，②=3，K②，③=3

12．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则流水步距的计算正确的是( C )。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 3 | 2 | 4 |
| ② | 1 | 2 | 2 |
| ③ | 2 | 3 | 2 |

A．K①，②=2，K②，③=2       B．K①，②=2，K②，③=3

C．K①，②=3，K②，③=2       D．K①，②=3，K②，③=3

13．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则流水步距的计算正确的是( D )。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 3 | 2 | 4 |
| ② | 4 | 2 | 2 |
| ③ | 2 | 1 | 2 |

A．K①，②=3，K②，③=3       B．K①，②=3，K②，③=5

C．K①，②=5，K②，③=5       D．K①，②=5，K②，③=3

14．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则该工程最适宜采用( A )方式组织施工。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 3 | 3 | 3 |
| ② | 3 | 3 | 3 |
| ③ | 3 | 3 | 3 |

A．等节拍    B．异节拍    C．无节拍    D．无节奏

15．组织梳水施工时，流水节拍，施工过程、施工段如表所示，则流水步距的计算正确的是( B )。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 3 | 3 | 3 |
| ② | 3 | 3 | 3 |
| ③ | 3 | 1 | 3 |

A．均等于2               B.均等于3

C．A．K①，②=2，K②，③=3     D．K①，②=3，K②，③=2

16．各部工程任务各施工段同时开工,同时完工的施工组织方式是(  B   )。

A．依次施工    B.平行施工    C.流水施工    D.成倍施工

17．组织流水施工时,流水节拍、施工过程、施工段如表所示,则该工程最适宜采用( B )方式组织施工。

A．等节拍    B.异节拍    C．无节拍    D.无节奏

18．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施T段如表所示，则流水步距的计算正确的是( C )。

A.均等于2             B.均等于3

C．K①，②=7，K②，③=1     D．K①，②=1，K②，③=7

19．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示．则该工程最适宜采用( D )方式组织施工。

A.等节拍    B.异节拍    C．无节拍    D．无节奏

20．采用等步距异节拍组织流水施工时，下列说法错误的是(  D  )。

A．同一施工过程在各施工段之间流水节拍相等

B.各施工过程之间流水步距相等

C．专业施工班组数大于施工过程数

D.流水步距等于流水节拍

21.下列组织流水施工的方式中，专业班组数大于施工过程数的是(  C  )。

A．等节拍流水     B.异步距异节拍流水    C．等步距异节拍流水    D.无节奏流水

22．建筑工程采用平行施工方式组织施工时，其特点不包括( A )。

A．不能充分利用工作面    B.工期短    C．材料供应集中    D.施工现场管理困难

23．所有施工过程按一定的时间间隔依次投入施工，各施工过程陆续开工、陆续竣工，使同一施工过程的施工队组保持连续、均衡旌工，不同施工过程尽可能搭接的施工组织方式是(  C  )。

A.依次施工      B.平行施工   C．流水施工     D．均衡施工

24．建筑工程采用流水施工方式组织施工时，其特点不包括( D )。

A.施工连续、均衡

B.有利于提高劳动生产率

C.工作面得到了充分利用

D.若采用专业班组施工，有窝工现象

25．如图所示进度计划表，组织施工的方式最可能是(  A  )。

A．依次施工    B.平行施工    C．流水施工    D.成倍施工

26．如图所示进度计划表，组织施工的方式最可能是( B )。

A．依次施工    B.平行施工    C．流水施工    D.成倍施工

27．网络计划相比横道图计划．具有的优点不包括( B )。

A．逻辑关系表达清楚          B.简单明了

C．便于管理者抓住主要矛盾    D．能够应用计算机技术

28.如图所示双代号网络图。下列属于平行工作的有( B )。

A.工作B和工作C     B．工作D和工作E

C.工作D和工作F     D.工作F和工作G

29．根据双代号网络图的绘制规则，如图所示双代号阿络图，说法正确的是( D )。

A．表达正确                        B表达错误,有多余箭线

C．表达错误,出现相同编号的工作     D．表达错误，出现循环回路

30．如图所示双代号网络图，工作A的最早开始时间为0，持续时问为3d，工作C的最早开始时间为0，持续时间为4d，则工作8的最早开始时间为(  B  )d。

A. 0      B.3       C．4       D．7

31．如图所示双代号网络图，工作A的最早开始时间为0，持续时间为4d，工作C的最早开始时间为0，持续时间为3d．则工作D的最早开始时间为(  C  )d。

A. O      B. 3      C．4       D．7

32．如图所示双代号网络图，工作A的最早开始时间为0，持续时间为4d．工作C的最早开始时间为0，持续时间为3d，则工作E的最早开始时间为(  C  )d。

A．0      B.3      C．4        D. 7

33．如图所示双代号网络图，工作8的最早开始时间为3d，持续时问为5d，工作D的最早开始时间为5d，持续时间为4d，则工作F的最早开始时间为( C )d。

A .5    B. 8    C．9    D.10

34．如图所示双代号网络图，工作F的最迟完成时间为9d，持续时间为5d．工作G的最迟完成时间为9d。持续时间为4d．则工作E的最迟完成时间为(  C  )d。

A. 2     B. 4     C. 5     D. 7

35．如图所示双代号网络图，工作F的最迟完成时间为9d，持续时间为3d，工作G的最迟完成时间为9d，持续时间为2d．则工作D的最迟完成时间为(  C  )d。

A．4     B.5     C. 6      D. 7

36．双代号网络图时间参数计算时，除了以起点为开始节点的_[作外，最早开始时间的计算方法是( B )。

A．沿线累加．逢圈取小    B.沿线累加，逢圈取大

C．逆线累减，逢圈取小    D.逆线累减，逢圈取大

37．双代号网络图时间参数计算时，除了以终点为完成节点的工作外，最迟完成时间的计算方法是( C )。

A．沿线累加．逢圈取小    B.沿线累加，逢圈取大

C．逆线累减，逢圈取小    D.逆线累减。逢圈取大

38．双代号网络囤时间参数计算时，工作总时差的计算方法是本工作(  )时间减去本工作( C )时间。

A．最早完成，最早开始    B.最迟完成，最迟开始

C. 最迟开始，最早开始    D.最迟完成，最早开始

39．双代号网络图时间参数计算时，工作自由时差的计算方法是( D )时间减去本工作最早完成时间。

A．本工作最迟开始      B.本工作最迟完成

C．紧后工作最迟开始    D．紧后工作最早开始

40．用按最早时间编制的双代号时标网络计划表示工程进度时，工作的自由时差用( D )表示。

A．实箭线    B虚箭线     C．曲箭线     D．波形线

41．用网络图表达任务构成、工作顺序并加注工作( C )的进度计划称为网络计划。

A．名称     B．节点编号    C．时间参数     D．持续时间

42．对网络计划进行资源优化时．通过改变工作的( B )达到优化目的。

A．持续时间     B．开始时间    C．逻辑关系     D．施工方案

43．如图所示双代号网络图，工作D的紧前工作有( C )。

A．只有工作A            B．只有工作C

C．工作A和工作C        D．工作A和工作B

44．房屋建筑工程中，单位工程施工平面布置图设计的第一步是(  B  )。

A．确定搅拌站的位置          B.确定垂直运输机械的位置

C．布置主要材料堆场的位置    D.布置临时设施

４5．可用来确定建筑工地的临时设施，并按计划供应材料、构件、调配劳动力和机械，保证施工顺利进行的是( C )。

A．单位工程进度计划表    B.单位工程平面布置图

C．施工资源需用量计划    D．单位工程成本控制计划

46．根据住房与城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，搭设高度为24m的落地式钢管脚手架工程属于(  A  )的分部分项工程。

A．危险性较大    B.超过一定规模的危险性较大

C．无危险性      D．危险性非常大

47．根据住房与城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，开挖深度不超过l6m的人工挖扩孔工程属于(  A  )的分部分项工程。

A.危险性较大                    B.超过一定规模的危险性较大

C.一般(8m以下)和危险性较大     D.危险性非常大

48．根据住房与城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，开挖深度为6m的基坑支护工程属于( C )的分部分项工程。

A.危险性一般                   B.危险性较大

C．超过一定规模的危险性较大    D．危险性非常大

49．根据住房与城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，搭设高度为8m的混凝土模扳支撑工程属于( C )的分部分项工程。

A.危险性—般                 B.危险性较大

C．超过一定规模危险性较大    D．危险性非常大

50．根据住房与城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，搭设高度为50m的落地式钢筋脚手架工程属于( D )的分部分项工程。

A.危险性一般                B.危险性较大

C．危险性非常大             D．超过一定规模的危险性较大

施工项目质量控制

1．下列是工程参建单位进行图纸会审的意义表述，不正确的是(  C  )。

A.熟悉施工图纸    B.领会设计意图、掌握工程特点

C.调整预算造价    D.将设计缺陷消灭在施工之前

2．图纸会审的一般程序排序正确的是( C )。

①会审；②初审；③综合会审；④图纸学习

A．①②③④    B.②④③①    C．④②①③    D.④②③①

3．设计部门对原施工图纸和设计文件中设所表达的设计标准状态的改变和修改称为(  B  )。

A．图纸会审    B设计变更    C．工程签证    D.竣工验收

4．见证取样的试块、试件和材料送检时应由( C )填写委托单，委托单应有见证人员和送检人员签字。

A．勘察单位    B设计单位    C．送检单位    D．检测单位

5．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)，每一生产厂家，烧结普通砖每( C )万块划分为一个验收批。

A．5    B.10    C．15    D. 20

6．对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上．还要组织专职人员进行( D )检查。

A.开工前    B.隐蔽工程    C．成品保护    D．工序交接

7．采用测量工具对完成的施工部位进行检测，通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的允许偏差对照，来判断质量是否合格的方法是( B )。

A.目测法    B.实测法    C．试验检查法    D.规范对照法

8．( B )的划分按专业的性质和建筑部位确定。

A.单位工程    B．分部工程    C．分项工程    D.检验批

9．房屋建筑工程的地基基础工程，保修期限为( D )。

A．1.年    B.2年

C．5.年    D.设计文件规定的合理使用年限

10．屋面T程按建筑工程质量验收层次划分属于(  B  )。

A．单位工程    B.分部工程    C．分项工程    D．检验批

11．装饰装修工程按建筑工程质量验收层次划分属于( B   )。

A.单位工程    B.分部工程    C.分项工程    D.检验批

12．钢筋工绑扎钢筋按建筑工程质量验收层次划分属于( C   )。

A.单位工程    B.分部工程    C.分项工程    D.检验批

13．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300 -2001)，检验批及分项工程应由(  A  )组织施工单位项目专业质量负责人进行验收。

A.监理工程师     B.结构工程师    C．建造师    D.项目经理

14．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)，单位工程完工后．施工单位应自行组织有关人员进行评定，并向(  A  )提交工程验收报告。

A.建设单位    B.监理单位    C.设计单位    D.质检站

15．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001),单位工程的验收应由( D )组织。

A.监理工程师    B.总监理工程师    C.项目总工    D.建设单位负责人

施工项目安全控制

1．在安全目标体系巾,最基本的指标是( A )。

A．项目安全控制总目标值        B.中层项目安全控制目标值

C．施工队项目安全控制目标值    D.班级项目安全控制目标值

2．在项目安全目标体系中,下一层的目标控制值应( A )于上一层安全目标值。

A．高于    B.低于    C．等于    D.低于或等于

3根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》,新工人必须进行的三级安全教育是指(  C  )安教育。

A．省、市、县                B.省、公司、工地(项目)

C．公司、工地(项目)、班组    D.工地(项目)、班组、安全员

4．下列不属于工程项目施工现场重大危险源的是( C   )。

A．附着式升降脚手架

B．人工挖孔桩

C．施工围挡的搭设

D．物料提升设备、塔吊等建筑施工起重设备的安装，检测

5．安全技术交底工作中，大型或特大型1二程由公司( B )组织有关部门向项目经理和分包商进行交底。

A.法人    B.总工    C．技术负责人    D.安全员

6．要了解施工现场“洞口”、“临边”的防护情况，采用的检查方法是( B )。

A．昕    B.看    C．量    D.测

7．发生事敞时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施是( C )。

A成立事故调查小组     B.认定事故责任

C．建立事故应急预案    D．做好事故安全交底

8.某安全生产造成32人死亡,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于(  A  )。

A.特别重大事故     B.重大事故    C．较大事故    D.一般事故

9．某安全生产造成2人死亡，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》．该事故属于( D )。

A.特别重大事故     B.重大事故    C．较大事故    D.一般事故

10．某安全生产造成直接经济损失l亿元．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( A )。

A.特别重大事故     B.重大事故    C．较大事故    D.一般事故

11．某安全生产造成直接经济损失6000万，间接经济损失5000万,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( B )。

A.特别重大事故       B.重大事故    C．较大事故    D.一般事故

12．某安全生产造成2人死亡,直接经济损失6000万，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( B )。

A.特别重大事敲      B.重大事故    C．较大事故    D.一般事故

13．安全事故处理的程序是( B )。

A．事故报告事故处理一事故调查     B.事故报告事故调查事故处理

C．事故调查—事故报告一事故处理   D.事故处理一事故调查事故报告

14.某安全生产造成2火死亡,2人重伤，直接经济损失800万，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( D )。

A．特另4重大事故      B.重大事故    C．较大事故    D．一般事故

15．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于(  A  )h内向事故发生地县级以上：人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A．1      B. 2      C．12      D. 24

16．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故应由( A )组织事故调查组进行调查。

A.国务院国务院授权有关部门       B．事故发生地省级人民政府

C．事故发生地设区的市级人民政府  D.事故发生地县级人民政府

17．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故以下等级事故．当事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区的，由( B )负责调查。

A.国务院国务院授权有关部门       B.事故发生地人民政府

C．事故发生单位所在地的人民政府  D．项目经理部

18．基坑四周及棱桥临空面必须设置防护栏杆,栏杆高度不应低于(  B  )m，并且不得擅自拆除、破坏防护栏杆。

A.1      B. l.2       C．2.5      D．3

19．临时用电设备在(  B  )台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者，应编制临时用电施工组织设计。

A．3       B.5       C．10       D.15

20．在特别潮淀导电良好的地面、锅炉、金属容器内作业．照明电压一律采用( A   )V。

A．12      B. 36     C．220      D. 370

21．室外消防栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置，距在建工程用地红线或临时建筑外边线不就小于( B )m。

A. 3       B. 5       C．10       D.15

施工项目进度及成本控制

1．在进行施工项目进度分析时，如果工作的进度偏差未超过该工作的( B )，则此进度偏差不会影响后续工作。

A.总时差      B．自由时差    C．持续时间     D.间歇耐间

2．在工程网络计划中．如某工作的总时差和自由时差分别为4d和1d，监理工程师检查实际进度时发现该丁作的持续时间延长了5d．则此进度偏差影响紧后工作最早开始时间(  C  )d，影响工期(    )d。

A.1，4       B.4，5        C.4，1      D.5，1

3.在进行施工项目进度分析时，如果工作的进度偏差未超过该T作的( A )，则此进度偏差会拖延丁期。

A．总时差     B.自由时差    C.持续时闻    D.间歇时间

4．在工程网络计划中，如某工作的总时差和自由时差分别为2d和1d，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了2d，则此进度偏差(  A  )。

A．不影响工期     B．不影响紧后工作

C．影响工期1d    D.影响工期2d

5．在工程网络计划中，如某工作的总时差和自由时差均为2d，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了2d，则此进度偏差(  )紧后工作，(  B  )工期。

A.影响,影响      B.影响，不影响    C．不影响，影响    D不影响,不影响

6.监理工程师根据合同规定,对承包商已完成工程量及进场材料等所进行的核雀和测量，并对工程记录的图纸等做检查,这一工作称为( A  )。

A．计量            B.支付       C．签证      D.索赔

7．工程计量的对象在质量上必须是(  D  )的工程量。

A．未完成          B.部分完成

C．已完成未检验    D.已完成且经检验达标

8．工程计景的对象在内容上必须是(  B  )项目的工程量。

A.工程量清单以外     B．工程量清单所列

C.施工单位自行规划    D.监理单位未批准

9．施]二项目成本控制时,计算支付款额所采用的工程量是( C   )。

A．估算工程量        B.扩大工程量    C.支付工程量    D.实际工程量

10下列施工项目中，不需要进行工程签证的是( D   )。

A．零星上程           B．临时设施增补项目

C．非施工单位原因的停工    D.主体工程施工

施工现场管理及有关施工资料

1.(  C  )是建筑工程整个施工阶段的组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录,也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材。

A．竣工图      B.施工组织设计   C．施工日志    D．技术核定

2.在施工过程中，因施工方对施工图纸的某些部位要求不明确的,需要设计单位明确或确认的。由施工单位提出( C )。

A.设计通知单    B.工程签证单  C．技术核定单    D.设计交底单

3技术核定单由( A )负责填写。

A．项目专业技术人员    B监理工程师     C．设计单位    D．业主

4.施工技术交底由( D   )组织．介绍施工中可能遇到的问题和经常性犯错的部位。

A设计单位    B监理单位    C．建设单位    D．施工单位

5.建设丁程在施工过程中所绘制的一种“定型”图样称为(  D  ),它是建筑物施工结果在图纸上的反映。

A.总平面图    B底层平面图    C．施工平面布置图    D.竣工图

- 多选题

工程施工测量

1．工程测量时确定地面点位的基本工作有( ACD )。

A.水平角测量     B.垂直角测量      C．水平距离测量    D．高程测量

2．测量工作产生误差的原因包括( ABD )。

A．测量仪器和工具    B.观测者因素

C.水准面的选用       D.外界条件的影响

3．测量仪器水准器通常分为( AC )。

A．圆水准器      B.方水准器      C．管水准器    D．筒水准器

4．水准仪中基座的作用有( AD )。

A.支撑仪器      B.整平    C．读数    D．连接仪器与三脚架

5．DJ6型光学经纬仪主要组成部分包括( BCD )。

A．水准尺    B.照准部    C.水平度盘    D．基座

6．在多层建筑施工中．高程可采用( AB )传递。

A．皮数杆      B.钢尺    C．靠尺    D.水准尺

7．水准测量施工时所经过的路线称为水准路线，按布设形式可分为( BC )^

A循环水准路线    B.单一水准路线     C.水准网    D.双水准路线

8．水准测量施工时所经过的路线称为水准路线。下列属于单一水准路线的有(  BCD  )。

A.循环水准路线   B.附合水准路线    C．闭合水准路线    D.支水准路线

9．下列属于导线测量外业工作的有( AB )。

A.踏勘选点    B.测角    C.计算坐标    D.闭合差调整

10．下列属于导线测量内业工作的有( BCD )。

A.踏勘选点    B.计算方位角    C．计算坐标    D．闭合差调整

施工技术

l房屋建筑工程土方工程施工中，属于按土的开挖难易程度分类的是( AD )。

A．松软土    B.黏性土    C．粉土    D.普通土

2．深基坑支护采用排桩支护结构时，排桩的形式有( AB )。

A.钢管桩    B.钻孔灌注桩  C.人工挖孔桩    D.碎石桩

3．深基坑工程中．施工降水和排水可以分为( BD )。

A.分水线排水  B.明排水    C．自然井点降水    B.人工井点降水

4．基坑开挖完成后应进行验槽，验槽时应在基底进行轻型动力触探检验的有( BCD )。

A.支护结构有位移    B.持力层明显不均匀

C．浅部有软弱下卧层    D．有浅埋古井等

5．若天然地基不能满足强度和变形要求，必须进行地基处理，地基处理的方法有( ABC  )。

A．机械压实法  B.排水固结法  C．换土垫层法    D.逆作拱墙法

6．路基的主要组成部分有( ABC )。

A.路基体    B．排水设施    C.防护工程    D．降水设施

7．根据对路基稳定性和强度要求，路基最小高度应保证路基处于(  BC  )状态。

A.潮湿    B.中湿    C．干燥    D．中密

8．路基工程碾压施工时．基本原则有( AC )。

A.先慢后快    B.先快后慢    C．先轻后重    D．先重后轻

9．钢筋混凝土预制桩根据打(沉)桩的方法不同分类，包括( AB )。

A.锤击沉桩    B.静力压桩    C.人工挖孔沉桩     D.爆破法沉桩

10．当打桩面积大且桩的密度较高时，可以采用的打桩顺序有( ACD   )。

A.自中间向四周    B.自四周向中间   C.自中间向两个方向对称    D.分区域

11．下列关于碗扣式脚手架的搭设作业，正确的有( ABC )。

A.底座的轴心应与地面垂直    B.严禁任意拆除连墙件

C.先立杆再横杆    D.先连墙件再立杆

12．钢管扣件式脚手架中杆件之问的连接件形式有( ABC )。

A.直角扣件    B.旋转扣件    C．对接扣件    D.搭接扣件

13．钢管扣件式脚手架中麝座的形式有( CD )。

14．下列关于钢管扣件式脚手架的拆除作业，正确的有( ABD   )。

A．由上到下逐层进行    B.严綦上下同时作业

C．每层先拆连墙件，再拆脚手架    D.分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件

15．碗扣式脚手架中,碗扣接头的组成部分有(  BCD  )。

A.搭接扣    B.上碗扣    C.下碗扣    D.限位梢

16．下列关于物料提升机的使用，正确的有( ABD )。

A．严禁载人    B不得超载

C．用限位开关控制开关运行    D由取得特种作业操作证的人员操作

17．物料提升机拆除作业前,应对( BC )等部位进行检查．确认无误后方能进行拆除作业。

A脚手架    B导轨架    C．附墙架    D.剪刀撑

18．塔吊的安装作业，应符合( ABD )。

A.所需辅助用具检验合格   B.应统一指挥

C.宜在夜间进行           D.安全装置调试合格

19．砖的品种、强度等级必须符合设计要求,进场时应有(  AB  )。

A.产品合格证书     B.性能检测报告     C．施工方案    D.供应计划

20．采用普通砖砌筑的砖墙,组砌形式有( ACD )。

A．一顺一丁    B.二顺一丁    C．三顺一丁    D.梅花丁

21．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 5020-2011),采用混凝土小型空心砌块施工时,施工洞口的处理应符合( BD )。

A．必须留斜槎            B．可预留直槎

C．用烧结普通砖补砌      D.补砌时需用强度等级不低于C20的混凝土灌实

22．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》  (GB 50203-2011)，砖砌体施工质量应符

合( ABD )。

A．组砌方法正确     B.内外搭砌    C．对缝砌筑    D.接槎可靠

23．根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)，关于砌体水平灰缝的砂浆饱满度．说法正确的有( AD )。

A．砖砌体不得低于80％                 B.砖砌体不得低于90％

C．混凝土小型空心砌块不得低于80％     D.混凝土小型空心砌块不得低于90％

24．现浇钢筋混凝土结构模板的拆除．应遵循的原则有( BC   )。

A．先支先拆,后支后拆              B.先支后拆，后支先拆

C．先拆非承重部位,再拆承重部位    D.先拆承重部位，再拆非承重部位

25．根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)(2011年版)，下列现浇混凝土构件，底模拆除时混凝土强度需满足≥l00％混凝土立方体抗压强度标准值的是( ABD )。

A．跨度为9m的板    B.跨度为9m的梁

C．跨度为2m的粱    D.挑出2m的雨篷

26钢筋现场代换的原则有( AC )。

A．等面积代换    B.等应力代换   C．等强度代换    D．等间距代换

27钢筋焊接连接的方式有( ABC )。

A.闪光对焊     B.电孤焊    C．电渣压力焊    D.电动焊

28．钢筋机械连接常用的连接方式有( BC )。

A.电渣压力焊     B.套筒挤压连接    C．螺纹套筒连接    D闪光对焊连接

29．混凝土现场搅拌常用投料顺序有( ABD )。

A．一次投料法    B.二次投料法     C．三次投料法    D．水泥裹砂石法

30．在竖向结构中浇筑混凝土的高度规范要求时，应设( BCD )。

A．振动棒       B.串筒     C．斜槽      D．溜管

31．关于混凝土浇筑施工时施工缝的留设，说法错误的有(  BD  )。

A．应留在剪力较小且方便施工的部位    B.柱的施工缝应留在柱中部

C．单向板应留在平行于板短边处        D．梁应留在受弯矩较小处

32．在施工缝处浇筑混凝土需满足( ABC )。

A．清除混凝土表面疏松物质及松动石子                B.将施工缝处冲洗干净

C．在施工缝处先铺一层与混凝土成分相同的水泥砂浆    D.在原混凝土初凝之前完成

33．大体积混凝土的浇筑方案包括( BCD )。

A.切割分层    B.全面分层    C．斜面分层    D.分段分层

34．混凝土的振捣方式分类包括( AC )。

A.人工振捣    B.手动振捣    C．机械振捣     D.自动振捣

35．混凝土振捣时所采用的振捣机械有(  ABC  )。

A．内部振动器    B.外部振动器  C．表面震动器    D．震动台

36．预应力混凝土工程采用先张法施工时，主要施工工艺有(  BCD  )。

A．孔道留设    B.张拉钢筋    C．浇筑混凝土    D.放张钢筋

37．预应力混凝土工程混凝土的养护方法有( AB   )。

A．自然养护    B.蒸汽养护    C．蓄热法养护    D.电热法养护

38．预应力混凝土工程采用后张法施工时，主要施工工艺有(  ABC  )。

A.孔道留设     B.张拉钢筋    C.浇筑混凝土    D.上蜡

39．预应力混凝土工程采用后张法施工时，孔道留设的方法主要有( ABD )。

A．钢管抽芯法    B.预埋波纹管法    C.沥青麻丝法    D.胶管抽芯法

40．我国高强度螺栓的形式有( AD )。

A．大六角头螺拴    B.大八角头螺栓     C．弯剪型螺栓    D．扭剪型螺栓

41．大六角头高强度螺栓施工时应严格控制螺母的坚固程度，常用的紧固方法有(  AC  )。

A．转角法    B.力矩法     C．弯矩法    D.扭掉螺栓尾部梅花卡头

42．根据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)，焊缝表面缺陷的检验方法有(  ABC )，当存在疑义时,要用渗透或磁粉探伤检查。

A.观查检查             B.使用放大镜检查

C．使用焊缝量规检查    D.超声波探伤检查

43．防水工程施工在工期的安排上应尽量避开( BC )施工。

A．春季      B.冬季    C．雨季    D.旱季

44．属于卷材防水屋面施工艺的有( ABD )。

A.基层处理    B.抹找平层    C.抹灰饼    D．铺贴卷材

45．地下工程的防水措施主要有( ABC )。

A．隔水    B.排水    C.堵水    D.渗水

46．根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210 2001)，吊顾丁程中应进行防锈处理的有(  ABC  )。

A．预埋件    B.钢筋吊杆    C．型钢吊杆    D.主龙骨

47．下列关于轻钢龙骨隔墙的说法正确的有( BC   )。

A.属于临时性墙体             B.属于永久性墙体

C．以纸面石膏板为基层面材    D.以人造石材为基层面材

48根据《建筑装饰装修T程质量验收规范》(GB 50210-2001)，金属门窗与塑料门窗的安装不得采用自方法有( BC   )。

A预留洞几    B．边安装边砌口     C．先安装后砌口    D.先砌口

49．混凝土及抹灰面涂饰工程施工可以采用的施工方法有(  ABD  )。

A．喷涂     B滚涂     C粘涂      D．弹涂

50．冬期施工中配制混凝土用的水泥．应选用( ABC   )。

A．活性高的硅酸盐水泥    B.水化热大的硅酸盐水泥

C．普通硅酸盐水泥        D．掺用防冻剂的高铝水泥

51．混凝土冬期施工时，下列混凝土的人模温度，符合要求的有( CD   )。

A.0℃      B. 4℃      C．8℃       D. l0℃

52．幕墙保温节能工程中，下列一般采用保温岩棉作为保温材料的有(  AB  )。

A．石材幕墙    B．铝板幕墙    C玻璃幕墙    D塑料幕墙

建筑施工组织

1．单位工程施工组织设计中,施工方案的主要内容有(  ABC  )。

A．施T顺序     B．施工方法    C．施工机械     D．施工平面布置图

2．流水施T根据各施工过程时间参数的不同特点分类包括(  ABD  )。

A.等节拍流水    B.异节拍流水   C．无节拍流水    D.无节奏流水

3．某房屋建筑工程采用依次施工方式组织施工时，特点有( AB   )。

A.工期妊            B．若采用专业班组施工，有窝工现象

C.现场管理难度大    D.资源供应紧张

4.房屋建筑工程采用等节拍流水方式组织施工时,特点有( ABC )。

A.不同施工过程在各施工段上的流水节拍均相等

B.流水步距等于流水节拍

C.专业班组无窝工

D.施工班组数大于施工过程数

5.下列流水施工组织方式中，施工班组数等于施工过程数的有(  ABD  )。

A．等节拍流水          B．异步距异节拍流水

C．等步距异节拍流水    D.无节奏流水

6.组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则下列说法正确的有(  AC  )。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ② | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ③ | 3 | 3 | 3 | 3 |

A．应采用等节拍流水组织施工    B.应采用异节拍流水组织施工

C．K①，②=3，K②，③=3              D．K①，②=3，K②，③=6

7．组织流水施工时，流水节拍、施工过程、施工段如表所示，则下列说法正确的有( AD ).

A．应采用无节奏流水组织施工    B应采用异节拍流水组织施工

C．K①，②=2，K②，③=4      D．K①，②=4，K②，③=2

8．某房屋建筑工程采用平行施工方式组织施T时，特点有( BCD   )。

A．工期长            B.充分利用了工作面

C．现场管理难度大    D.资源供应紧张

9．某房屋建筑工程采用流水施工方式组织施工时，特点有(  ACD  )。

A.施工连续、均衡    B.专业班组有窝工

C．资源供应平稳     D.有利于提高劳动生产率

10．下列流水施工的参数，属于时间参数的有( BCD   )。

A.工作面    B.流水步距    C．工期    D.流水节拍

11.遵循双代号网络图的绘图规则，下列表述正确的有(  BD  )。

12．制订工程进度计划时．网络图计划相比横道图计划具有以下优点(  ABC  )。

A．逻辑关系表达清楚      B.便于管理者抓住主要矛盾

C．能够应用计算机技术    D.绘制简单

13．下列属于双代号网络图时间参数计算方法的有( ABC   )。

A.工作计算法     B.节点计算法    C．表上计算法    D.定额计算法

14．双代号网络图的时间参数计算时，关于最早开始时间的计算正确的有( ABD   )。

A.工作A的最早开始时间为0

B.作D的最早开始时间等于工作A和工作B最早完成时间的最大值

C.工作D的最早开始时间等于工作A和工作B最早完成时间的最小值

D.工作D和工作E的最早开始时间相等

15．网络计划的优化按优化目标分类包括( ACD )。

A.工期优化    B.逻辑优化    C．费用优化     D.资源优化

16．下列双代号网络图的组成要素中，即不消耗时间．也不消耗资源的有( AC   )。

A节点    B实箭线    C．虚箭线    D．线路

17．双代号网络图中，必要时为了保证逻辑关系的正确需要引入虚箭线一它的主要作用

有(  ABC  )。

A.联系    B.区分    C．断路    D．优化

18．在一个双代号网络图中，下列说法正确的有(  BC  )。

A．只有一条关键线路

B．至少有一条关键线路

C．持续时间之和最大的线路为关键线路

D工作个数最多的线路为关键线路

19．根据住房与城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，下列属于危险性较大的分部分项工程的有(  ACD  )。

A．开挖深度为4m的基坑工程

B.搭设高度为4m的混凝土模板支撑工程

C．搭设高度为24m的落地式钢管脚手架工程

D.开挖深度不超过16m的人工挖孔桩工程

20．编制施工作业指导书的要求有(  BCD  )。

A.应在作业后编制    B.应体现对现场作业的全过程控制

C．要求概念清楚     D.由专业技术人员编写

施工项目质量控制

1．下列关于设计变更的管理，说法正确的有(  AD  )。

A.变更发生得越早损失越小

B.变更发生得越早损失越大

C.在采购阶段变更仅需要修改图纸

D.在采购阶段变更不仅需要修改图纸，还需要重新采购设备、材料

2．见证取样和送检是指在(  AB  )人员的见证下，由施工单位的取样员对工程中涉及结构安全的材料进行现场取样。

A.建设单位    B.监理单位    C．设计单位    D.施工单位

3．施工项目现场进行质量检查的方法有( ABC )。

A．且测法     B实测法      C．试验法     D．问卷法

4．施工项目现场采用“目测法”进行质量检查，其手段有( ACD )。

A．看     B.听     C.摸     D.敲

5．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)，属于建筑工程质量验收划分层次的有( BCD )。

A．单项工程    B.分部工程    C．分项工程    D.检验批

6．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300 2001)，分项工程按( BCD )划分。

A.建筑部位    B.主要工种    C．材料    D.施工工艺

7.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300--2001)．建设工程验收的项目包括( AD )。

A．主控项目    B.主要项目    C．次要项目    D.一般项目

施工项目安全控制

1．根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》．新工人必须进行三级安全教育,主要内容包括( ABC )。

A.安全生产方针    B.安全技术知识

C．操作规程       D.规避安全检查的方法

2．建筑工程施工安全隐患应重点防范( ABD )。

A．高处坠落    B.物体打击      C．职业病     D.触电

3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故根据( ABD   )分为四个等级。

A.死亡人数     B.直接经济损失    C.间接经济损失    D.重伤人数

4．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》。下列事故属于特别重大事故的有( ACD )。

A .30人死亡    B.29人死亡      C．100人重伤     D．120人重伤

5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列事故属于重大事故的有( ACD )。

A.30人死亡     B.29人死亡    C．100人重伤     D. 90人重伤

6．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列事故属于一般事故的有( AD )。

A．直接经济损失1000万    B.间接经济损失l000万

C. 3人死亡               D. 2人死亡

7．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查报告应当包括的内容有( ABC )。

A．事故发生的原因    B.事故责任的认定

C．事故防范措施      D.事故应急预案

8．施T项目安全事故的处理必须坚持的原则有( ABC )。

A．事故原因未查清不放过    B.职工群众未受到教育不放过

C．防范措施未落实不放过    D.事故应急预案未制定不放过

施工项目进度及成本控制

1.施工项目进度计划的检查内容有( ABC )。

A．工程量的完成情况    B.工作时间的执行情况

C．资源使用情况        D.将采取的措施

2．施工项目进度分析时，判断工作的进度偏差是否影响工期或紧后工作是用进度偏差与( AB )做对比。

A．总时差      B.自由时差    C．成本偏差    D.资源偏差

3．在对施工项目进行进度检查与分析时发现原有进度计划必须进行凋整．调整的内容主要有( BCD )。

A．质量       B. 工程量      C．资源供给     D.工作起止时间

4．施工项目成本控制时．工程计量的计算方法有( ABC )。

A.现场测量    B.按单据计算    C.按设计图纸测算   D.按施工单位卜报量计算

5．施工项目成本控制时，工程签证包括( AD )。

A．工期签证    B.公关签证    C．索赔签证    D.现场经济签证

施工现场管理及有关施工资料

1．施工现场文明施工的主要内容包括( ABC   )。

A.保持作业环境的整洁卫生    B.减少施工对周围居民的影响

C．保证职工安全和身体健康   D.加强现场合同管理

2．建筑工程施工时，施工技术交底的内容包括( ACD )。

A.施工范围             B.施工进度要求

C．施工日志填写要求    D.保证质量安全的措施

三、案例题

1.【背景资料】某房屋建筑的基础工程．由挖基槽、浇筑混凝土垫层、砌砖基础和回填土共四个施工过程组成，现在拟采用四个专业工作队组织流水施工，划分为三个施工段(业主要求工期为30d)，各施工段流水节拍见下表(单位：d)。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖基槽 | 4 | 4 | 4 |
| 浇筑混凝土垫层 | 2 | 2 | 2 |
| 砌砖基础 | 5 | 5 | 5 |
| 回填土 | 2 | 2 | 2 |

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项)．多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程施工工艺顺序是挖基槽浇筑混凝土垫层砌砖基础回填土。(  A  )

A.正确    B.错误

2)(单选题)根据题中给定时间参数，本工程可以组织(  B  )流水。

A．等节拍    B.异步距异节拍    C．等步距异节拍    D.无节奏

3)(单选题)根据题中条件．砌砖基础施工过程的流水节拍为(  B  )d。

A.2    B.5    C．6    D.11

4)(单选题)根据题中条件．施工过程挖基槽与浇筑混凝土垫层之间的流水步距为( C )el。

A. 2      B. 4      C．8     D．11

5)(单选题)根据题中条件，施工过程浇筑混凝土垫层与砌砖基础之间的流水步距为(  A  )d。

A．2      B．4      C．8     D．11

6)(单选题)根据题中条件，本工程组织流水施工的工期为( B   )d。

A．15     B.27     C. 30     D. 39

7)  (判断题)根据题中条件，本工程组织流水施工时施工段数必须大于或等于施工过程

数( B )。

A.正确    B.错误

8)(单选题)组织流水施工时，计算工期应满足的条件是( D )。

A.大于或等于流水步距    B.小于或等于流水步距

C.大于或等于要求工期    D.小于或等于要求工期

9)(单选题)组织流永施工时，划分施工过程应考虑的主要因素是( A )。

A.客观工艺关系    B.组织工艺关系    C．施工段数    D．施工层数

10)(多选题)根据题中条件，本工程组织流水施工时，下列说法正确的有(  AC  )。

A．作业队伍能连续作业     B.施工段没有空闲

C.能满足工期要求          D.施工队组数大干施工过程数

2．【背景资料】某工程包括三栋单体建筑．其中基础工程由基础挖土、浇筑混凝土垫层、砌砖基础和回填土共四个施工过程组成。现在拟采用四个专业工作队组织流水施工，各施工段上流水节拍(单位：d)如下表如所示。

| 施工段 施工过程 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖基槽 | 4 | 3 | 5 |
| 浇筑混凝土垫层 | 3 | 2 | 3 |
| 砌砖基础 | 6 | 4 | 7 |
| 回填土 | 4 | 2 | 5 |

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程组织流水施工时，各施工段的工作面没有空闲。(  B  )

A.正确    B.错误

2)(判断题)本工程组织流水施工时，各专业工作队伍均能连续作业。( A )

A．正确    B.错误

3)(单选题)本工程组织流水施工时，应采用的流水施工方式为( D   )。

A.等节拍     B.异步距异节拍     C．等步距异节拍    D．无节奏

4)(单选题)根据题中条件，本工程同一专业队伍在各施工段上的流水节拍不相等的原因可能是( D )。

A．工作队人数不相等    B.施工段数目不够

C．工作面不足          D.工程量不相等

5)(单选题)本工程组织流水施工时．施工过程基础挖土与浇筑混凝土垫层之间的流水步距为(  C  )d。

A．4      B. 5     C. 7     D．12

6)(单选题)本工程组织流水施工时，施工过程砌砖基础与回填土之间的流水步距为(  D  )d。

A .d      B．6      C．7      D.11

7)(单选题)本工程组织流水施工时，工期等于( B   )d。

A. 16     B. 32    C．48     D. 52

8)(单选题)本工程组织流水施工时，其特点是各施工过程之间的流水节拍(  )，流水步

距( D )。

A.相等，相等     B.相等，不相等    C．不相等，相等    D．不相等,不相等

9)(单选题)本工程组织流水施工时，计算流水步距的方法是(  B  )。

A.定额计算法      B.累加斜减取大差法

C．经验估算法     D.工期计算法

10)(多选题)根据题中条件,本工程组织流水施工时,下列说法正确的有(  BD  )。

A．施工段数大于施工过程数        B.施工段数小于施工过程数

C．施工队组数大于施作．过程数    D.施工队组数等于施工过程数

3．【背景资料】某两层住宅楼工程,主体划分为砌砖墙、钢筋混凝土圈梁和楼板安装、灌缝共三个施工过程组成，每一层划分为两个工程量相等的施工段,各施工过程均采用专业工作队组织流水施工，专业队伍在每施工段上的持续时间如下表所示。

| 组织流水 施工过程 | 持续时间(d) |
| --- | --- |
| 砌砖墙 | 5 |
| 钢筋混凝土圈梁支模板 | 1 |
| 扎钢筋 | 1 |
| 浇混凝土 | 1 |
| 楼板安装/灌缝 | 2 |

请根据背景资料完成相应小题选项．其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)．多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)  (判断题)本工程组织流水施工时．应允许部分次要施工过程的作业队伍不能连续作

业。( A )

A正确    B．错误

2)(判断题)本工程组织流水施工时，应使参与流水的施工过程数小于或等于施工段数。(  A  )

A正确    B错误

3)(单选题)本工程组织流水施工时．应采用的流水施工方式为(  A  )。

A．等节拍    B.异步距异节拍   C．等步距异节拍    D.无节奏

4)(单选题)根据题中条件，本工程组织流水施工时，主导施工过程为( A   )。

A.砌砖墙     B.支圈梁模板   C．绑圈梁钢筋    D.楼板安装／灌缝

5)(多选题)根据题中条件，本工程组织流水施工时．应将下列哪些施T过程合并为一个施工过程参与流水( BCD )。

A．砌砖墙    B.支圈梁模板    C．绑圈梁钢筋    D.楼板安装／灌缝

6)(单选题)本工程组织流水施工时，流水节拍应确定为(  C  )d。

A. 1    B．2    C．5    D.0

7)(单选题)本工程组织流水施工时，需将次要的施工过程合并，然后与主导施工过程一起参与流水．则流水步距应为( D )d。

A.1    B．2    C．3    D. 5

8)(单选题)本工程组织流水施T时，工期等于( C )d。

A．10    B. 20    C．25    D．30

9)(多选题)组织流水施工时，空间参数包括(ABC  )。

A．施工段    B.施工层    C．工作面    D．工作队

10)(多选题)根据题中条件，本工程组织流水施工时，下列说法正确的有( AD )。

A．主导施工过程连续作业    B.主导施工过程间断作业

C.工作面有空问    D.工作面无空闲

4．【背景资料】某房屋建筑的基础工程，由挖基槽、混凝土垫层、砌砖基础和回填土共四个施工过程组成，现在拟采用四个专业工作队组织流水施工，横道图进度计划表如下图所示。

请根据背景资料完成相应小题选项．其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程组织流水施工时，各施工过程的专业队伍均能连续作业。(  A  )

A．正确    B.错误

2)(判断题)本工程组织流水施工时，各施工段除必要的间歇外没有空闲。（  B  )

A．正确    B.错误

3)(单选题)根据题中条件，本工程采用的流水施工方式是(D  )。

A．无节奏    B．等节拍    C．等步距异节拍     D.异步距异节拍

d)(单选题)根据题中条件，施工过程混凝土垫层的流水节拍为(  A  )d。

A.1    B. 2    C. 3    D．4

5)(单选题)根据题中条件，本工程组织流水时划分了(  B  )个施工段。

A .2    B. 3    C．4    D. 12

6)(单选题)根据题中条件，施工过程挖基槽与混凝土垫层之间的流水步距为(  D  )d。

A．3    B. 4    C．6    D. 7

7)(单选题)根据题中条件，施工过程混凝土垫层与砌砖基础之间有(  A  )d技术与组织间歇时间。

A．1   B. 2    C. 3     D. 4

8)(单选题)如果实际进度与计划进度一致，第二个施工段完成四个施工过程的时间是(   C )d。

A 6    B16    C．18    D 20

9)(单选题)如果实际进度与计划进度一致，第三个施工段完成砌砖基础的时间是第(  D  )d。

A．9    B. 10    C．15    D. 18

10)(多选题)根据题中条件，本工程组织流水施工时，下列说法正确的有(  BC  )。

A．工期为l9d                  B．工期为20d

C．各施工过程流水节拍不相等    D.各施工过程之间流水步距相等

5．【背景资料】某房屋建筑的基础工程．由挖基槽、混凝土垫层、砌砖基础和回填土共四个施工过程组成，现在拟采用四个专业工作队组织流水施工，横道图进度计划表如下图所示。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)。多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程组织流水施工时，各施工过程的专业队伍均能连续作业。( A   )

A.正确    B.错误

2)(判断题)本工程组织流水施工时，各施工段除必要的间歇外没有空闲。(  B  )

A．正确    B.错误

3)(单选题)根据题中条件，本工程采用的流水施工方式是( A   )。

A.无节奏    B.等节拍    C.等步距异节拍    D.异步距异节拍

4)(单选题)根据题中条件，本工程组织流水时划分了(  B  )个施工段。

A．2    B. 3    C．4    D.12

5)(单选题)根据题中条件，施工过程挖基槽与混凝土垫层之间的流水步距为( D   )d。

A 3     B. 4    C．6    D. 7

6)(单选题)根据题中条件，施工过程砌砖基础与回填土之间的流水步距为( D   )d。

A．1    B．2    C．3     D．4

7)(单选题)根据题中条件，施工过程混凝土垫层与砌砖基础之间有( B )d技术与组织间歇时间。

A．0    B.1     C．2     D. 3

8)(单选题)如果实际进度与计划进度一致，第二个施工段完成四个施工过程的时间是(  D  )d。

A．5    B.10    C．14    D．16

9)(单选题)如果实际进度与计划进度一致，第二个施工段完成混凝土垫层的时间是第(  C  )d。

A.5     B.7     C．9     D.ll

10)(多选题)根据题中条件，本工程组织流水施工时，下列说法正确的有(  ACD  )。

A．工期为l8d                   B.各施工过程流水节拍相等

C．各施工过程流水节拍不相等     D.各施工过程之间流水步距不相等

6．【背景资料】某建筑公司中标了一个房建工程，该工程地上三层，地下一层，现浇混凝土框架结构，采用自拌C30混凝土,内隔墙采用加气混凝土砌块，双坡屋面,防水材料为3厚SBS防水卷材，外墙为玻璃幕墙。生产技术科编制了安全专项施工方案和环境保护方案。一层混凝土浇捣时，项目部针对现场自拌混凝土容易出现强度等级不够的质量通病，制定了有效的防治措施。一层楼板混凝土浇筑完毕后，质检人员发现木工班组不按规定拆模。

请根据背景资料完成相应小题选项,其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)砌筑砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温在30℃以内时，水泥混合砂浆最长应在3h内使用完毕。( A )

A．正确    B.错误

2)(判断题)卷材防水施工中，厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用自粘法施工。( B )

A．正确    B.错误

3)(单选题)符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是( B   )。

A．从板的两边向中间固定

B.从板的中间向板的四周固定

C．长边(纸包边)垂直于主龙骨安装

D．短边平行于主龙骨安装

4)(单选题)室内地面的水泥混凝土垫层．应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大干6m，横向缩缝最大间距不得大于( D )m。

A．3    B.6    C．9    D.12

5)(单选题)湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是( B )。

A.宜采用1: 4水泥砂浆灌浆

B.每层灌浆高度宜为l50～200mm，且不超过板高的l／3

C．下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆

D．每块饰面板应一次灌浆到顶

6)(多选题)根据职业健康安全管理要求，下列要求正确的是( ACD )。

A．不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业

B.安排劳动者从事其所禁忌的作业

C．不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业

D.不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业

7)(多选题)该工程屋面的卷材防水的基层应做成圆弧的有(  ACD  )。

A．檐口    B前坡面    C．屋脊    D．烟囱

8)(多选题)针对现场自拌混凝土容易出现强度等级偏低，不符合设计要求的质量通病，项目部制定了下列防治措施，正确的有( ACD   )。

A．拌制混凝土所用水泥、粗(细)骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定

B混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为：水水泥细骨料粗骨料,并严格控制搅拌时间

C．混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行

D．控制好混凝土的浇筑振捣质量

9)(多选题)该单位工程的临时供电工程专用的电源中性点直接接地的220／380V三相四线制低压电力系统，必须符合( ABD   )的规定。

A．采用TN—s接零保护系统    B.采用三级配电系统

C．采用一级漏电保护系统      D.采用二级漏电保护系统

10)(多选题)混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有( BCD   )。

A．底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定,无需考虑影响

B侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤

C．后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行

D模板拆除时,不应对楼面形成冲击荷载

7．【背景资料】某开发区十层商住楼工程．总建筑面积l5800m2．框架结构体系。第二层梁、板钢筋绑扎完毕，监理工程师检查钢筋时．发现有几处与施工图不符，原因是作业人员没有按图纸施工．导致梁、板钢筋必须返工。

请根据背景资料完成相应小题选项,其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、

C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)施工项目质量控制的方法是审核有关技术文件报告,直接进行现场质量检验或必要的试验等。( A )

A．正确    B.错误

2)(判断题)钢筋工程隐蔽验收要点按施工图核查钢筋品种、直径、数量、位置。(  A  )

A．正确    B.错误

3)(判断题)钢筋工程隐蔽验收要点不用验收钢筋保护层的厚度。(  B  )

A.正确     B.错误

4)(判断题)钢筋工程隐蔽验收要点检查钢筋锚固长度、箍筋加密区及加密间距。( A   )

A.正确     B.错误

5)(判断题)钢筋工程隐蔽验收要点检查钢筋接头的长度，接头的数量、接头的位置等。(  A  )

A.正确    B.错误

6)(单选题)钢结构的主要缺点之一是( C   )。

A．结构的自重大    B.施工困难    C．不耐火、易腐蚀    D.价格高

7)(单选题)粱中配钢筋时对构件的开裂荷载( B   )。

A.有显著影响       B.影响不大    C．无影响      D．由具体情况而定

8)(多选题)钢筋连接方法的有( ABD  )。

A．绑扎连接        B.焊接连接    C.铆钉连接     D.机械连接

9)(多选题)现场施工质量检查有哪些方法。( ABC   )

A月测法    B实测法    C．实验法    D．检测法

10)(多选题)施工项目的质量控制的过程。( ABC   )

A.从工作质量到分项工程质量    B.分部工程质量

C.单位工程质量的控制过程      D.从单位到单位的质量控制过程

8．【背景资料】北方某城市商场建设项目,设计使用年限为50年。按施工进度计划,主体施工适逢夏季(最高气温>30℃),主体框架采用C30混凝土浇筑，为二类使用环境。填充采用粘土空心砖水泥砂浆砌筑。内部各层营业空间的墙面、柱面分别采用石材、涂料或木质材料装饰。

请根据背景资料完成相应小题选项．其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项)．多选题四选二或三tA、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)根据混凝土结构的耐久性要求．本工程主体混凝土的最大水灰比、最小水泥用量、最大氯离子含量和最大碱含量以及最低强度等级应符合有关规定。( A   )

A．正确    B.错误

2)(判断题)根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001),本工程按设计使用年限分类应为3类。( A )

A．正确    B.错误

3)(单选题)根据本工程混凝土强度等级的要求，主体混凝土的(  C  )应大于或等于30 MPa。且小于35MPa。

A立方体抗压强度            B.轴心抗压强度

C．立方体抗压强度标准值    D.轴心抗压强度标准值

4)(单选题)情空砖砌筑时,操作人员反映砂浆过于干稠不好操作,项目技术人员提出的技术措施中正确的是( C )。

A．适当加大砂浆稠度,新拌砂浆保证在3h内用完

B.适当减小砂浆稠度,新拌砂浆保证在2h内用完

C.适当加大砂浆稠度,新拌砂浆保证在2h内用完

D.适当减小砂浆稠度．新拌砂浆保证在3h内用完

5)(单选题)内部各层营业空间的墙、柱面若采用木质材料装饰．则现场阻燃处理后的木质材料每种应取( B )m2检验燃烧性能。

A．2    B. 4    C．8    D．12

6)(多选题)某工程外墙采用聚苯板保温．项目经理部质检员对锚固件的锚固深度进行了抽查,下列符合规范规定的有(  BCD  )mm。

A 24   B．25    C．26   D. 27

7)(多选题)下列关于主体结构混凝土：工程拖工缝留置位置的说法．正确的有(  ABD  )。

A．柱留置在基础、楼板、粱的顶面

B.与板连成整体的大截面梁(高超过Im)，留置在板底面以下20-30mm处

C.有主次梁的楼板．留置在主粱跨中l／3范围内

D墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内

8)(多选题)内墙饰面砖粘贴的技术要求有( ABD   )。

A．粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分

B每面墙不宜有两列(行)以上非整砖

C．非整砖宽度不宜小于整砖的1／4

D.在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴

9)(多选题)针对水平棍凝土构件模板支撑系统的施工方案．施工企业需进行论证审查的有( ABC )。

A.高度超过8m                 B．跨度超过18m

C．施工总荷载大于10kN／m2     D．集中线荷载大于l2kN／m2

10)(多选题)某项目经理部质检员对正在施丁的砖砌体进行了检查．并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有(  BCD  )mm。

A．7    B.9    C．10     D. 12

9．【背景资料】某5层公建筑工程，条石基础，砖混结构．现浇钢筋混凝土楼板．局部采用防火玻璃隔断。首层跨度4．5m粱。起拱高度设计无具体要求。检查发现：模板支设起拱不符合要求；楼板中配筋为φ1O@200钢筋错放为φ8@200。竣工五年后发生一次地震，房屋多处发生开裂,多处结构破坏。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(单选题)砖、石基础的特点是( D )性能较好。

A．抗拉    B抗弯    C．抗剪    D．抗压

2)(判断题)首层跨度4．5m梁模板起拱高度为loram。( B   )

A．正确    B错误

3)(单选题)模板支设正确的是( A )。

A．模板及其支架按经批准的施工技术方案进行

B．模板允许漏浆

C．模板内杂物可以不清理

D． 4．5m跨度模板允许凹陷

4)(单选题)φ10@200表示热轧(  A  )钢筋，直径10mm，间距200 mm。

A．HPB300    B. HRB335    C．HRB400    D. RRB400

5)(单选题)本工程室内台阶踏步宽度不宜小于(  D  )ram，踏步高度不宜大于150 mm。

A．150    B. 200    C．250    D. 300

6)(单选题)防火玻璃按耐火性能分为A、B、 C二三类，这三类都应满足(  A  )要求。

A.耐火完整性    B.耐火隔热性    C．热辐射强度    D.热辐射隔热性

7)(单选题)这次地震使该建筑破坏，可称为地震力产生的(  D  )效果。

A．平衡    B.变形    C．静定    D.移动

8)  (单选题)在本次地震中，作用在本建筑结构上的地震力按随时间的变异分类,属于

( C )类。

A．永久作用    B.可变作用    C．偶然作用    D．均布作用

9)(单选题)根据钢筋混凝土梁的受力特点．粱和板为典型的( C )构件。

A.受压    B.受拉    C．受弯    D.受扭

10)(多选题)某工程地基验槽采用观察法，验槽时不是重点观察的是( BCD )。

A．柱基、墙角、承重墙下    B.槽壁、槽底的土质情况

C．基槽开挖深度            D．槽底土质结构是否被人为破坏

10．【背景资料】某住宅项目，建设单位与施工单位签订了施工承包合同,合同中规定6万的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购，厂家负责运输到工地．并委托了监理单位实行施工阶段的监理。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查了产品合格证后即可以用于工程，反正如有质量问题均由建设单位负责。监理工程师则认为必须进行石材放射性检测。此时，建设单位现场项目管理代表正好到场．认为监理多此一举,但监理工程师坚持必须进行材质检验，可施工单位不愿进行检验．于是监理按规定进行了抽检，检验结果达不到El级要求。

施工单位为了能够春节前完成装饰施工任务，未采取有效的冬期施工措施即进行外墙瓷砖和地面石材的铺贴。来年春天大面积外墙砖空鼓、脱落，存在严重质量问题，已经对工程的安全使用功能产生隐患，必须拆除，重新施工。经估算，直接经济损失达到300万元以上。由于这次质量事故，建设方不得不拖延一个月的交房期限，并因此将承担由于拖后交房的违约金l30万元。

请根据上述背景资料完成以下选项，其中判断题二选一(A、B选项)．单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)对于甲方指定的进场材料．监理单位的做法(  A  )。

A．正确    B.错误

2)(判断题)若施工单位将该批材料用于工程，造成质量问题施工单位没有责任。(  B  )

A．正确    B.错误

3)(判断题)用传统的湿作业法进行大理石天然石材安装施工时，应对石材饰面板采用“防碱背涂剂”进行背涂处理。( A )。

A．正确    B．错误

4)(单选题)不宜用于外墙装饰的天然石材是(  C  )。

A砂岩    B.花岗石板    C.大理石板    D．石灰石板

5)(单选题)根据本案例造成的直接经济损失，属于质量事故等级中(  A  )类。

A．一般事故    B.较大事故    C．重大事故    D．特别重大事故

6)(单选题)下列选项中，关于饰面工程材料质量要求，说法错误的是(  B  )。

A．大理石和花岗岩板材的质量应符合相关的规定

B.外墙釉面砖、无釉面砖，表面应平滑、质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹,吸水率不得大于l2％

C．陶瓷锦砖及玻璃锦砖应质地坚硬．边棱整齐，尺寸正确

D．黏结剂和胶凝材料，不得采用有机物作为主要黏结材料,当采用专用胶粘剂粘贴面砖，其黏结强度不应小于0．6MPa

7)(单选题)下列选项中,关于饰面砖(板)安装工程,下列说法( B )。

A．小规格的饰面板采用镶贴法；大规格的饰面板宜采用湿挂法和干挂法安装

B.外墙釉面砖镶贴从上而下分段,每段内应自上而下镶贴

C．在竖向基体上预挂钢筋网,用铜丝或镀锌钢丝绑扎板材并灌水泥砂浆的湿贴法铺贴工艺，每层灌注高度为l50-200mm，且不得大于板高的1／3

D.饰面砖的质量．即饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能是检验的主控项目之一

8)(单选题)饰面工程验收文件中,材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告．主要应对下列材料及其性能指标进行复验．下列选项中，关于对材料及其性能指标进行复验的说法．错误的是( C )。

A.室内用花崩岩的放射性检验

B.粘贴用水泥应进行凝结时间、安定性和抗压强度检验

C.外墙陶瓷面砖要进行固定性检验

D.寒冷地区外墙陶瓷面砖要进行抗冻性检验

9)(单选题)大理石、花岗岩的墙面镜贴安装顺序是( D )。

A.由两边向中间安装     B.由中间向两边安装

C.由上往下逐排安装     D.由下往上逐排安装

10)(多选题)下列属于石材饰面板质量检验与验收中主控项目的是( ABC   )。

A.材料质量    B.饰面板孔槽    C．饰面板安装    D.饰面板表面质量

11．【背景资料】某高层框架结构主体施工，层高3.6m。建筑檐口标高为42m。采用一台固定式塔吊和一台井架．商品混凝土用拖泵浇筑。主体施工过程中发生一起高处坠落事故，造成4人死亡，11人重伤。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选，错选均不得分。

1)(判断题)本工程塔吊的安装和拆除作业应编制专项施工方案且必须组织专家进行论证。( A )

A正确    B.错误

2)(判断题)本工程所用塔吊机械，属于特种设备，实施专门的管理。(  A  )

A正确    B.错误

3)(单选题)本工程塔吊吊运作业，由( B )负责指挥。

A．塔吊司机    B.起重信号工    C．安全员    D.施工员

4)(单选题)起吊重物时，吊钩钢丝绳应保持(  B  )。

A.水平      B.垂直     C．倾斜     D.弯曲

5)(单选题)根据《生产安全事故报告和凋查处理条例》．本工程高处坠落事故属于(  C  )。

A．特别重大事故     B重大事故    C．较大事故    D.一般事故

6)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，本工程高处坠落事故应由(  A  )组织成立事故调查组。

A．设区的市级人民政府    B.县级人民政府

C．建设单位              D.监理单位

7)(单选题)本工程施工单位使用的塔吊和井架应向(  D  )登记。

A．监理单位             B.建设单位

C.质量技术监督部门      D.建设行政主管部门

8)(多选题)起重机械使用管理中，“三定”制度是指( ABD )。

A．定人    B.定机    C．定措施    D定岗位职责

9)(多选题)塔吊执行拆除作业时应在白天进行，当遇下列天气时应停止作业( ABC )。

A.大风    B.浓雾    C.雨雪    D.干旱

10)(多选题)本工程中，属于特种作业人员，需持证上岗的有( AB )。

A．塔吊司机                B.井架操作司机

C．混凝土振动棒操作人员    D.钢筋切断机操作要员

12．【背景资料】某房屋建筑工程，基坑深4m，开挖深度范围内无地下水．基坑支护采用土钉墙支护形式。该工程在施工过程中发生了以下事件：

事件一：下雨天作业时，由于基坑开挖后未及时进行支护，导致基坑边坡滑塌．一临时办公板房倒塌，造成直接经济损失900万元，问接经济损失ll0万元；

事件二：由于基坑一次开挖深度过大，作业人员临时搭设了高为2．2m的脚手架，以便于进行土钉墙人工洛阳铲成孔作业。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程的基坑开挖应编制专项施工方案且一定要组织专家进行论证。(  B  )

A.正确    B．错误

2)(单选题)本工程土方开挖时最适宜采用的机械是( D )。

A．推土机    B.抓铲挖土机    C．拉铲挖土机    D.反铲挖土机

3)(单选题)事件一中，导致基坑边坡滑塌的最主要的原因是( B   )。

A.开挖深度太大        B.边坡土体抗剪强度降低

C.支护形式选择不当    D.天气恶劣

4)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事件一属于( D   )。

A．特别重大事故    B.重大事故    C．较大事故    D一般事故

5)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事件一发生后，应由(  D )组织成立事故调查组。

A．国务院               B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府    D.县级人民政府

6)(多选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,安全事故处理应坚持的“四不放过”原则包括( ACD )。

A事故原因不清楚不放过         B.事故没有制定紧急预案不放过

C．事故责任者没有处理不放过    D.事故责任者和员工没有受到教育不放过

7)(判断题)事件二中,土钉墙人工洛阳铲成孔作业属于高处作业。(  A  )

A．正确    B.错误

8)(多选题)事件二中．从事洛阳铲成孔作业的人员要佩戴的防护用具有( ABD   )。

A.安全帽    B.安全带    C．安全网    D．防滑鞋

9)(多选题)一般来说，土钉墙支护形式的构造包括( AD   )。

A．土钉    B.搅拌桩    C．地下连续墙    D.混凝土面层

10)(单选题)安全带的使用方法是( A   )。

A.高挂低用    B.低挂高用    C．高挂高用    D.低挂低用

13．【背景资料】某住宅楼工程．房屋檐口标高25．00m。该工程装饰用外架采用双排钢管扣件式落地脚手架，钢管为中48×3.6mm．步距l50m，立杆横距1.05m．跨距1.50m，连墙件按二步三跨设置．全立面采用密目式安全立网封闭。施工过程中发生了以下事件：

事件一：脚手架搭设作业时，刘某为图省事，未系安全带，搭设钢管时脚下踩空从四楼摔下当场死亡；

事件二：脚手架拆除作业时，拆除人员先将两层连墙件拆除后再拆脚手架，导致脚手架垮塌，事故造成2人死亡，ll人重伤。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、

C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程的脚手架应编制专项施工方案但可以不组织专家进行论证。(  A  )

A．正确    B.错误

2)(判断题)脚手架搭设作业时,大横杆应设置在立杆内侧( A   )。

A．正确    B.错误

3)(单选题)根据题中条件,本工程脚手架设置连墙件的间距为：横向(  D  )m，竖向(    )m。

A．1.05；1.05   B.1.5；1．5    C．3；3    D. 3；4．5

4)(单选题)本工程脚手架连墙件的构造要求是( C   )。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

D.可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件

5)(单选题)造成事件一的直接原因有( D )。

A.未对工人进行安伞教育

B.未进行安全技术交底

C．监理对现场安全控制不严

D．刘某违反规定，未使用安全带

6)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事件二属于( C   )。

A特别重大事故    B.重大事故    C.较大事故    D.一般事故

7)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事件二发生后．应由(  C  )组织成立事故调查组。

A．国务院    B.省级人民政府    C．设区的市级人民政府    D.县级人民政府

8)(单选题)脚手架分段拆除作业时，分段拆除高差大于( B )步时，应增设连墙件加固。

A.—    B.二    C．三    D.四

9)(多选题)本工程脚手架剪刀撑的设置，应符合( AC )。

A.剪刀撑斜杆应搭接

B.剪刀撑斜秆应焊接

C．外侧全立面连续设置

D.外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面设置

10)(单选题)本工程外架搭设高度，宜超过房屋檐口高度(  C  )m。

A.1    B. 1.O5    C. 1．5    D.3

14．【背景资料】某学校图书馆工程，框架结构，主体结构层高3．6m，柱网6mX 6m，一楼局部设有一层报告厅，报告厅层高4.6m，采用18m×18m井字梁楼盖，工程于2011年12月8日完工，施工单位自检合格后报建设单位验收，2011年l2月12日验收合格。在施工过程中发生了以下事件：

事件一：施工单位在浇筑报告厅井字粱楼盖时发生一起坍塌事故，造成4人死亡，3人受伤，直接经损失202万元；

事件二：施工单位在浇筑第二层框架柱混凝土时(梁板模板尚未搭设)，工作人员直接站在柱模板上用木棍振捣混凝土。

请根据背景资料完成相应小题选项，其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程主体部分的模板支撑工程应编制专项施工方案但可以不组织专家进行论证。( A )

A．正确    B.错误

2)(判断题)本工程报告厅井字粱楼盖的模板支撑工程应编制专项施工方案但可以不组织专家进行论证。( B )

A．正确    B.错误

3)(单选题)本工程的保修期自(  B )算起。

A.2011年l2月8日    B. 2011年l2月12日

C.主体施工结束    D.工程全部完工

4)(单选题)本工程施工单位填写的施工日志记录时间为从开工到(  D  )。

A．主体完工    B.全部工程完工    C．自检合格    D.竣工验收

5)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，本工程事件一造成的事故属于(  C  )。

A.特别重大事故    B.重大事故    C．较大事故    D.一般事故

6)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，本工程事件一造成的事故应由( B )组织成立事故调查组。

A.省级人民政府    B.设区的市级人民政府

C.县级人民政府    D.施工单位

7)(单选题)框架柱模板支设时，底部应开设( B )。

A．浇筑孔    B清理孔    C．泄水孔    D压浆孔

8)(判断题)本T程事件二中，浇筑框架柱的混凝土属于高处作业( A   )。

A．正确    B.错误

9)(多选题)本工程事件二中，施工单位的做法错误的有(  BCD  )。

A.单独浇筑柱混凝土    B.未设置操作平台

C．采用木棍振捣       D.作业人员未佩带安全带

10)(单选题)本工程报告厅井字梁楼盖，底模拆除时应使混凝土强度达到设计强度值的(  D  )。

A50％    B 75％    C．95％    Dl00％

15【背景资料】某多层现浇混凝土框架结构施工,层高3.6m．柱网4m×4m．柱的混凝土强度等级为C40,粱扳的混凝土强度等级为C30。房屋中部按设计要求留设一条宽800mm的后浇带,采用钢管扣件支模架，竹胶合板模板。存施工过程中发生了以下事件：

事件一：施工单位在浇筑第二层楼板混凝土时发生坍塌事故，造成l人死亡，4人受伤；

事件二：施工单位为赶进度，6级大风时进行模板吊运作业。

请根据背景资料完成相应小题选项,其中判断题二选一(A、B选项)，单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。

1)(判断题)本工程的模板支撑工程应编制专项施工方案但可以不组织专家进行论证。(  A  )

A.正确    B.错误

2)(单选题)本工程后浇带模板的支设．应( A )。

A.与两侧结构的模板同时支设    B.浇筑后浇带混凝土时再支设

C．主体施工完毕后支设         D.拆除两侧结构模板后支设

3)(单选题)本工程框架柱模板的拆除，应使柱身混凝土强度达到( D )。

A．15MP       B．30MPa

C．40MPa      D．拆模不损坏混凝土表面及棱角

4)(单选题)本工程现浇楼盖底模拆除的顺序,应遵循的顺序是( C   )。

A.主粱次粱板             B.主梁板次梁

C．板一次梁主梁         D．板主梁次梁

5)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，本工程事件一造成的事故属于(  D  )。

A．特别重大事故        B重大事故     C．较大事故     D．一般事故

6)(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，本工程事件一造成的事故应由(  C  )组织成立事故调查组。

A．省级人民政府    B．设区的市级人民政府

C．县级人民政府    D.施工单位

7)(单选题)当遇(  B  )级及以上大风时，要停止一切吊运作业。

A．4    B.5    C．6      D. 7

8)(判断题)设计无规定时，本工程中框架梁的底模不需要起拱( B   )。

A.正确    B.错误

9)(单选题)多层楼板模板支架的拆除，第三层楼板正在浇筑混凝土时,第一层楼板模板的支架仅可拆除一部分,跨度大于( B   )m的梁应保留支架。

A．2    13．4    C．6     D．8

10)(多选题)模板拆除时应遵循的基本原则有(  ABC  )。

A.先支后拆                         B.后支先拆

C．先拆非承重模板，再拆承重模板    D．先拆下面．后拆上面